Mеридиан 1      Модель 11

Установка, Hаладка, Tех. Обслуживание

Автор: Пичугин С. Б.

1998г.

Содержание книги «Меридиан 1 Модель 11, Монтаж, Наладка, Эксплуатация»

| Раздел | Название раздела | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что входит в стандартный комплект аппаратной части Модели 11 |  |
| 2 | Требования к монтажу М1-11 |  |
| 2.2 | Установка телефонов |  |
| 2.3 | Краткое описание плат коммутатора М1-11 |  |
| 2.4 | Первое влючение коммутатора |  |
| 3 | Программирование баз данных и использование сервисных программ |  |
| 3.1 | Стандартная схема программирования М1 - 11, полученной с завода |  |
| 4 | Программирование ДВО |  |
| 4.1 | Краткое описание ДВО |  |
| 4.2 | Абонентские функции |  |
| 4.3 | Функции консоли оператора (КО) |  |
| 4.4 | Функции для гостиниц и медицинских учреждений (ГМУ) |  |
| 4.5 | Функции для учрежденческих (ведомственных) сетей связи (УСС) |  |
| 4.6 | Основные задачи при программировании коммутатора |  |
| 6 | Модели телефонов и соединительных линий |  |
| 6.1 | Модели телефонов, направлений связи и соединительных линий |  |
| 6.2 | Классы Сервиса |  |
| 6.3 | Программирование возможности управления коммутатором с помощью телефона |  |
| 6.4 | Программирование стыков с Городскими и Учрежденческими АТС |  |
|  | Аналоговые стыки |  |
|  | Цифровые стыки |  |
| 6.5 | Тарификация телефонных разговоров |  |
| 6.6 | Тоны и ритмы |  |
| 6.7 | Алгоритм расчёта параметров мелодии (ритма и тонов) |  |
| 6.8 | Коды доступа к ДВО с аналоговых телефонов |  |
| 6.9 | Общие сведения об оверлейных программах |  |
| 7 | Запись сформированных баз данных на носители информации, операции по модернизации аппаратно - программных средств коммутатора |  |
| 8 | Терминология |  |

РАЗДЕЛ 1

Что входит в стандартный комплект аппаратной части Модели 11.

1.1 Аппаратная часть коммутатора Модель 11 состоит из:

а) кросса и кабелей

б) шкафа станции и плат

в) телефонов

Рис. 1

Кросс состоит из:

-    кроссовых гребенок

- кроссовой рамки (удерживает до 10 кроссовых гребенок)

- кросс-проводов

Кроссовая гребенка включает входящие и исходящие контакты, удерживающие 25 пар проводов на каждой из сторон.

Для удобства работы с кроссовым кабелем каждая пара проводов  в нем имеет цветовую кодировку, соответствующую номеру пары. Провода в паре имеют изоляцию, окрашенную в два цвета – основной и дополнительный:

| Основной цвет | Дополнительный цвет |
| --- | --- |
| Белый | Синий |
| Красный | Оранжевый |
| Черный | Зеленый |
| Желтый | Коричневый |
| Фиолетовый | Серый |

Рис. 2

Первый провод в паре преимущественно окрашен в основной цвет, второй – в дополнительный.

Соединение кросс-плат подключаемых к коммутатору и кросс-плат, к которым подключаются телефонные розетки или соединительные линии осуществляется кросс-проводом согласно рисунка (приведен вид кросса сверху).

Рис. 3

Кабель, идущий к станции (станционный  кабель) имеет разъем типа DB - 50  на одном конце  и  состоит из 25 пар  разноцветных проводов в общей оплетке из пластика. Цвета проводов носят названия основной и дополнительный. Провода, чья оболочка окрашена в основной цвет, свиваются с  пятью проводами, чьи оболочки окрашены  дополнительными цветами, образуя первую пятёрку пар. Следующая пятёрка пар образуется  другим основным цветом и т.д.

Каждый кабель, идущий к станции, соединён с одной  ячейкой для установки платы в шкаф коммутатора Меридиан 1 модель 11 (далее М1-11). Все 25 пар проводов кабеля оказываются подключенными к контактам разъёма на контактном поле шкафа, и , таким образом обеспечивается электрическая связь электронных плат М1-11 со станционной частью кросса.

Электрическая связь телефонных розеток и соединительных линий с линейной частью кросса осуществляется следующим образом. Провода кабеля, идущие к  телефонам подключаются к контактам 4 и 5 телефонных розеток – одна пара проводов на одну розетку (см. рис 3). Иногда к розетке подводится вторая пара проводов, – они подключаются к  контактам  3 и 6 соответственно.

Две части кросса – линейная и станционная связываются электрически с помощью кроссировочных проводов.

Рис. 4

В корпус станции устанавливаются следующие основные типы плат:

- Платы аналоговых телефонов

- Платы цифровых телефонов

- Платы цифровых трактов

- Платы аналоговых соединительных линий

- Платы тонов и сигнализации

- Процессорные платы

- Платы портов управления и сигнализации

- Блоки питания

- Платы речевой почты Meridian Mail

- Платы  компьютерного интерфейса Meridian Link

Конкретные наименования плат приведены ниже:

- Платы аналоговых телефонов

- NT8D03 XX (ALC)

- NT8D09XX  (AMWLC)

- Платы цифровых телефонов/передачи данных

- NT8D02XX (DLC)

- NT7D16XX (DAC)

- Платы цифровых трактов с кабелями

- NTAK10XX  (DTI2)

- NTCG 02 XX (CSDTI)

- NTAK79 XX (PRI2)

- NTBK50 XX  (PRI2)+NTAK20 (CC)+NTBK51(MSDL)

- NTBK50 XX  (PRI2)+NTAK20 (CC)+NTAK93(DCHI)

- NTAK09 XX (PRI/DTI)+NTAK20(CC)+NTAK93(DCHI)

- Кабели: NTBK05 AA – 120 Ом, 6,15 м, витая пара

NTBK05 AA – 75 Ом, 6,15 м, коаксиальный

- Платы аналоговых соединительных линий (СЛ)

- NT8D14 XX (XUT)

- NT8D15 XX (XEM)

- NTCK16 XX (EXUT)

- NT5K19 XX  (AC15)

- NT5K61 XX (XDID 3W W/PPM)

- NT5K60 XX  (XFCOT 3W W/0 PPM)

- Платы тонов и сигнализации

- NT5K21 XX (XMFE/XMFC)

- NT5K48 XX  (XTD)

- Процессорные платы:

- NTAK 01XX  (CPU) и NTAK 03XX(TDS/DTR) – для M1-11

- NTBK45XX  (Sys.Core) –для М1-11Е

- NTDK20XX (SSC) – для М1-11С (см. Рис. 1)

- Платы портов управления и сигнализации

- NTAK02XX (SDI/DCH)

- Блоки питания

- NTAK04 XX

- Платы речевой почты Meridian Mail Card Option

- NTAK13 BA (HDD & Power)

- NTAK14 BA (Процессор 68K)

- NTAK15 BA (C 25)

- NTAK16 BA (DVP)

- Платы  компьютерного интерфейса Meridian Link

- A0617009 (сборка)

Помимо электронных плат в комплект М1-11 могут входить дополнительные устройства и блоки:

- QUA6 (PFTU) – блок обеспечения аварийной связи

- NTAK92 AA (OPX) – Блок линейной защиты

- NTAK27 XX – Пьедестал для напольного варианта исполнения М1-11

Раздел 2

Требования к монтажу М1-11

2.1 Защитное заземление

Сопротивление между штырями заземления(электродами), погруженными в землю на глубину более глубины промерзания грунта не должно превышать 5 Ом. Проверка качества заземления производится прибором типа Ф4110 или аналогичным согласно схеме:

Рис. 5

При заземлении стальной полосой, её общая площадь должна быть не менее 2 кв.м.

Глубина промерзания грунта в средней полосе России составляет 0,7 м.

При монтаже М1-11 на стене, следует руководствоваться рис.6, приведенным на вклейке.

.2 Типы телефонов используемых вместе со станцией “ M1- 11”

- Аналоговые – любых типов.

- Цифровые – старые типа SL1 (серии 2000)

- М2009 = NT1F 05

- M2018 = NT1F 07FB

- M2112 = NT1F 06FB

- M2317 =

- M3000 = touch-tone set

- Новые модульные серии Ариес

- М2006 - NT2K05

- М2008 - NT2K08

- М2616 - NT2K16

- М2216 - NT2K18

- Консоль оператора

- М2250 -

- Телефоны серии Орион

- M3110 - NTDL 01

- M3310 - NTDL 22

- M3820 - NTDL 03

При программировании этих типов телефонов следует использовать алгоритм программирования телефона типа 2616 (т.е. на запрос TYPE давать ответ 2616), а также для телефона типа 3820 оставлять клавишу 1 незапрограммированной (KEY = 1  NUL)

В качестве Central Answering Position можно использовать М2616 или М2216.

Устанавливая станцию, следует предупредить клиента о том, что:

- УПАТС не предназначена для использования в режиме ГГС. Для этого нужен :

Paging Amplifier  типа  BOGEN (AP 106151, TPU 15 A, 100A или 60A), либо предложить ему приобрести плату MISB.

Установка телефонов

Устанавливая телефонные розетки, следует придерживаться определённой системы обозначений, называемой ODAS, например:

J [буква] [ число]

Буква обозначает тип аппаратуры, подключаемой к данной розетке:

А – аналоговый телефон

D – цифровой телефон

С – компьютер/локальная сеть

Цифра обозначает порядковый номер подключаемого аппарата.

2.3 Краткое описание плат коммутатора М1-11

Станционный комплект (Common Equipment)

NTAK 01 AA – CPU/Conf

Обеспечивает управление платами коммутатора М1-11

1 порт RS232 для управления станцией

NTBK45 AA – System Core

Обеспечивает управление платами коммутатора М1-11E

8 каналов для различения тонов

3 порта RS232 для управления станцией

NTDK20XX (SSC) –Small System Core

Обеспечивает управление платами коммутатора М1-11C

8 каналов для различения тонов

4 каналов сигнализации MFC

3 порта RS232 для управления станцией

NTAK 03 AA – TDS/DTR

Обеспечивает 8 каналов для различения тонов и

2 порта RS232 для управления М1-11

Линейный комплект (Intelligent Peripheral Equipment)

NT8D02XX – Digital Line Card

Обеспечивает 16 портов для подключения цифровых телефонов и

16 портов передачи данных с этих же телефонов (всего 32 порта).

NT8D09XX – Analogue Message Waiting Line Card

Обеспечивает 16 портов для подключения аналоговых телефонов и индикацию на этих  телефонах сигнала  “сообщение”.

NT8D14XX – Universal Trunk Card

Обеспечивает 8 портов для подключения аналоговых СЛ типа “абонентское окончание”

NTCK16XX – Flexible Central Office Trunk Card

Обеспечивает 8 портов для подключения аналоговых СЛ типа “абонентское окончание”

Позволяет произвести отбой при обнаружении на линии сигнала “занято”

NT8D15XX – E&M Trunk Card

Обеспечивает 4 порта для подключения аналоговых СЛ типа  E&M

NT5k60AA – X3W DID

Обеспечивает 8 портов для подключения аналоговых СЛ типа “входящее 3-х проводное соединение”

NT5K61AA – X3W O

Обеспечивает 8 портов для подключения аналоговых СЛ типа “исходящее 3-х проводное соединение”

MIRAN:

| NTAG86AA | A0657568 | Small MIRAN | (2 Ports & 1 Multi Cross Connect Port) |
| --- | --- | --- | --- |
| NTAG86BA | A0657571 | Medium MIRAN | (4 Ports & 2 Multi Cross Connect Ports) |
| NTAG86CA | A0657572 | Large MIRAN | (8 Ports & 2 Multi Cross Connect Ports) |

Коммутационный комплект (Network Equipment)

NT8D02XX – SDI/DCH

Обеспечивает 4 порта RS232 разновидностей SDI, DCH, ESDI

NT6D48XX – Extended Tone Detector

Обеспечивает 8 портов для распознавания тонов

NT5K21XX – XMFE/XMFC Sender/Receiver

Обеспечивает 4 порта для формирования и распознавания сигналов MFC

NTAK10XX – Digital Trunk Interface 2048k

Обеспечивает 1 порт для подключения цифрового тракта R2

NTCG02XX – CSDTI2 (CIS DTI2)

Обеспечивает 1 порт для подключения цифрового тракта ИКМ-30

NTAK79XX – PRI2

Обеспечивает 1 порт для подключения цифрового тракта  ISDN

сигнализации  MCDN или DASS2/DPNSS1

NTBK50XX – PRI2

Обеспечивает 1 порт для подключения цифрового тракта  ISDN

сигнализации  MCDN или DASS2/DPNSS1 или Euro ISDN

NTZB01 - Плата MICB  для организации конференций

| NTZB01AA | A0667156 | 12 port Contains: - NT5D32BA (contains MICB NT5D51AB & PCMCIA card NT5D62BA) - NT5D19AA Maintenance cable - P0881465 NTP - P0881466 User Guide - P0881467 Quick Reference Card - P0838515 Keycode label with "12 port keycode" |
| --- | --- | --- |
| - NTZB01BA | A0667157 | 16 port Contains: - NT5D32BA (contains MICB NT5D51AB & PCMCIA card NT5D62BA) - NT5D19AA Maintenance cable - P0881465 NTP - P0881466 User Guide - P0881467 Quick Reference Card - P0838515 Keycode label with "16 port keycode" |
| - NTZB01CA | A0667158 | 24 port Contains: - NT5D32BA (contains MICB NT5D51AB & PCMCIA card NT5D62BA) - NT5D19AA Maintenance cable - P0881465 NTP - P0881466 User Guide - P0881467 Quick Reference Card - P0838515 Keycode label with "24 port keycode" |
| - NTZB01DA | A0667159 | 32 port Contains: - NT5D32BA (contains MICB NT5D51AB & PCMCIA card NT5D62BA) - NT5D19AA Maintenance cable - P0881465 NTP - P0881466 User Guide - P0881467 Quick Reference Card - P0838515 Keycode label with "32 port keycode" |

Software Dependencies

Release 22 minimum software is required for 24 and 32 port versions of the MICB.

Release 18 minimum is required for 12 port and 16 port versions.

The following X11 software package requirements

- Package 45 (ACD A, Automatic Call Distribution Pkg A)

- Package 41 (ACD B, Automatic Call Distribution Pkg B )

- Package 88 DSET (M2000 Digital Sets)

- Package 10 ( EES,  End to End Signalling)

Первое влючение коммутатора

При первом включении коммутатора М1- 11следует провести следующие проверки:

- Проверить шнур питания: он должен быть не трех-рожковым на напряжение питания 110В, а двухрожковым на напряжение 220В.

- Проверить правильность установки переключателей частоты питающего напряжения на блоке питания и переключателей формирователя вызывных сигналов.

- Проверить установку плат станционного комплекта М1-11:

- Для М1 - 11 -наличие и правильность установки (задвинуты ли до упора, не перекошены ли в ячейке, замкнуты ли предохранительные защёлки) плат CPU/Conf и TDS/DTR

- Для М1- 11Е - -наличие и правильность установки (задвинутa ли до упора, не перекошены ли в ячейке, замкнуты ли предохранительные защёлки) платы Sys Core

- Для М1- 11C - -наличие и правильность установки (задвинутa ли до упора, не перекошены ли в ячейке, замкнуты ли предохранительные защёлки) платы SSC.

- Проверить надёжность и качество заземления - сопротивление провода, соединяющего клемму заземления М1-11 и заземляющим контуром не должно превышать 0,25 Ом (Измерение проводить поверенным омметром!), а его сечение - быть не менее 4мм2.

- Подключить к порту управления М1-11 кабель, оканчивающийся тремя разъёмами DB-25 и к  порту 0  этого кабеля через нуль-модем подключить Com - порт технического терминала управления (TTY).

- Подать питание на коммутатор и приступить к программированию.

Раздел 3

Программирование баз данных и использование сервисных программ

Стандартная схема программирования М1 - 11, полученной с завода

При первом запуске коммутатора рекомендуется следующая процедура программирования:

1.Установка времени Проверка конфигурации

| LD 2 STAD dd mm yy hh mm ss TTAD | LD 97 PRT SYSP | LD 22 PRT CEQU | LD 21 PRT CDB |
| --- | --- | --- | --- |

2. Проверка номеров и комплектности программного обеспечения

| LD 22 ISS | LD 22 TID | LD 22 PRT PKG |  |
| --- | --- | --- | --- |

5Проверка конфигурации терминала и портов тарификации, направлений связи и СЛ

| LD 21 PRT ADAN TTY | LD 21 PRT CDB | LD 21 PRT ATM | LD 21 PRT = LTM |
| --- | --- | --- | --- |

6. Проверка состояния синтезаторов синхросигналов

| LD 60 SSCK 0 | LD 60 SWCK TRCK PCK | LD 32 STAT | LD 32 |
| --- | --- | --- | --- |

7.Преобразование закона компандирования в А-закон

| LD 97 TYPE = SYSP INTN = YES | LD 97 TYPE = XCTP DTMF = 158 | LD 56 REQ = PRT TYPE = FCAD/MCAD | LD 56 REQ = PRT TYPE = FTC |
| --- | --- | --- | --- |
| LD 17 TYPE = PARM PCML = A | LD 17 TYPE = ATRN CODE = 2 | LD 14 PCML = A | LD 43 EDD (Sysload) |

8. Закладка параметров, обеспечивающих различные функции телефонов

| LD 15 CHG TYPE = ATT OPT = AHA CPA LRA RNA RTA LOA | LD 15 CHG TYPE = ATT OPT = DBA SBA FKA SYA MCTA CFO/CFF | LD 95 REQ = NEW TYPE = CPND MXLN = 27 |  |
| --- | --- | --- | --- |

9. Проверка состояния и закладка пограммы тон-детекторов

| LD 20 PRT TYPE = DTR XTD | LD 13 REQ = NEW (8 раз) TYPE = DTR (для SSC) XTD (для NT5K 48) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

10. Проверка и установка параметров MSDL и D-каналов

| LD 96 STAT MSDL DIS MSDL m | LD 96 STAT DCH DIS DCH d | LD 60 STAT p TEST p, ENLL p | ENL MSDL m FDL |
| --- | --- | --- | --- |

11. Установка параметров NFCR, IDC и длины пароля SCPL

| LD 15 FCR NFCR = YES MAXT = 20 IDCA = YES DCMX = 20 | LD 49 NEW FCR CRNO = 0 INIT = ALOW | LD 15 TYPE = FTC SCPL = 4 | LD 11 SCPW = 0000, LD 11 CPY 16 |
| --- | --- | --- | --- |

Раздел 4

Программирование ДВО

Все функции (дополнительные виды обслуживания – ДВО), программируемые для абонентов коммутатора условно можно разделить на следующие основные категории:

- Абонентские функции

- Функции консоли оператора (КО)

- Функции для гостиниц и медицинских учреждений (ГМУ)

- Функции для учрежденческих (ведомственных) сетей связи (УСС)

- Функции аппаратно-программных средств прикладного назначения (АПС ПН)

В качестве отдельной проблемы следует упомянуть программирование различных типов стыков (направлений связи и соединительных линий) с телефонными коммутаторами.

К абонентским функциям относят в основном функции, реализуемые в рамках одного коммутатора. Приводится краткий перечень этих функций:

- Переадресация вызова (Call Forward)

- Передача вызова (Call Transfer)

- Перехват вызова (Call Pick Up)

- Повторный вызов (Ring Again)

- Парк (Сall Park)

- Повторный набор номера (Last Number Redial)

- Запись/Вызов номера  регистра (Auto Dial)

- Спецтон вызывного сигнала (Distinctive Ring)

- Музыкальное сопровождение

- Подключение к автоинформатору

- Преобразование входящего набора (IDC= Incoming Digit Conversion)

- Разделение ресурсов между отделами учреждения (Multi-Customer Service)

- Функции консоли оператора выделены в отдельный подраздел в связи с тем, что их реализация требует наличия консоли оператора типа M1250 или M2250

- Вторжение в разговор

- Установление даты и времени

- Вспомогательный режим консоли (Attendant Night Service)

- Вспомогательный режим преобразования входящего набора (IDC Night Service)

- К функциям ГМУ (Hospitality features) относят следующие:

- Перемещение телефонного номера и запретов вместе с абонентом(Hospitality)

- Преобразование исходящего набора (Pretranslation)

- Вызов в заданное время (Automatic Wake Up)

- Состояние комнат (Room Status)

- Не беспокоить (Do Not Disturb)

- Индикация имени абонента (Calling Party Name Display)

- Уведомление о наличии сообщения (Message Registration)

- Изменение тарифного плана (Metering periods, Software Meters, Meter Recall)

- Регистрационный терминал (Background Terminal)

- Интерфейс для подключения компьютера гостиницы (PMSI)

- К функциям УСС (Network Features ) относятся те ДВО, которые реализуются в рамках учрежденческой сети и требуют наличия по меньшей мере двух телефонных коммутаторов, (желательно также серии Меридиан 1, так как при этом реализуется наибольшее число таких функций), соединённых с помощью интерфейсных плат PRI2. К таким функциям относят следующие:

- Сетевой повторный вызов (Network Ring Again)

- Передача вызова по сети (Network Call Transfer)

- Переадресация вызова по сети (Network Call Forward)

- Управление переадресацией вызова через сеть (Network Remote Call Forward)

- Перехват вызова через сеть (Network Call Pick Up)

- К функциям аппаратно-программных средств прикладного назначения (АПС ПН) относят следующие:

- Равномерное распределение входящих вызовов в группах операторов с помощью АПС ПН типа ACD

- Предоставление услуг речевой почты с помощью АПС ПН типа Meridian Mail

- Предоставление услуг центра обработки вызовов (Call Centre) с помощью АПС ПН Meridian Link

- Предоставление услуг перераспределения телефонных вызовов с помощью АПС ПН Meridian CCR (Customer Controlled Routing)

- Предоставление услуг регистрации и оценки работы операторов бюро обработки вызовов с помощью АПС ПН типа Meridian MAX (Micro Auxiliary Processor)

- Предоставление интерактивных услуг с помощью АПС ПН Meridian IVR (Interactive Voice Response)

Абонентские функции  (Individual Service)

| 1) CPND (TTY = N/8/1) |  | - LD 95 TYPE = CPND MXLN = 27 STAL = YES (BGD) NO (No BGD) RESN = NO | - LD 95 TYPE = NAME NAME = JACK DN=2000 |  | - LD 95 REQ = PRT TYPE = NAME DN = ALL |  | - LD 10 TYPE = 500 FTR = CPND - LD 11 TYPE = 2006 CLS=CNDA DNDA | - LD 12 TYPE = 2250 CPND = CNDA DNDI = DNDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) XLST |  | - LD 17 TYPE= PARM MSCL = 8191 | - LD 18 TYPE=SCL LSNO=10 DNSZ=(16) SIZE=10 WRT=YES STOR 1 * -запрет 2 *** - удален 3 123 - вставка WRT= YES |  | - LD 18 TYPE = PRE XLAT = 10 10 |  | - LD 10, 11 - XLST=10 - LD 12 для ATT - XLST = 1 | - LD 15 TYPE = FTR PREO = 1 |
| 3) IDC |  | - LD 15 TYPE = FCR NFCR = YES MAXT = 20 IDCA = YES DCMX= 20 (S = 255) | - LD 49 TYPE = IDC DCNO = 1 IDGT 5820 5820 2000 |  | - LD 49 TYPE = IDC DCNO = 2 IDGT 5820 5820 0 |  | - LD 16 TYPE = RDB ROUT=20 IDC=YES DCNO = 1 NDNO = 2 DEXT = YES (digit display) | - LD 10, 11 KEY = 4 DRC 20 Пользование: DRC + # -все в NDNO DRC горит - в DCNO DRC мигает - в NDNO |
| - DRNG EXRNG |  | 1. LD 15 OPT= SBA - (500) DBA - (SL1) IRNG = YES DFNA = (4) | 2. LD 17 TYPE = PARM NDRG = YES |  | 3. LD 16 DRNG = YES NDRI = 1..4 (от НС - свой звук) LD 56: TDSH=0/1 bb c tt 0 -int 1- ext bb=burst = ? c =cadence tt= tone/ level |  | - LD 10, 11 CLS = DRG1..4 (на тлф - свой звук) CLS = EXR1..4 (от тлф - свой звук) | - LD 56 TYPE= FTC RING = YES NDR1=42 PBX NDR1 = 42 XTON=205 TDSH= 0 bb c tt |
| 5) Ring Again |  | - LD 15 OPT=RNA | - LD 11 KEY = 3 RNP |  | - CALL PARK 1. LD 15 TYPE = FTR OPT = CPA |  | 2. LD 50 TYPE=CPK CPTM = 45 (s) SPDN=20 7900 MURT = X | 3. LD 10 CLS=XRA LD 11 KEY= 4 PRK 4. LD 57 CPRK = *11 CPAC = *12 |
| 7) DISA |  | - LD 24 TYPE=DIS DN=2777 SCOD= TGAR, NCOS COS = TLD | 8) AUTOHOLD |  | - LD 11 CLS = AHA |  | 9) DIGIT DISPLAY 1. LD 15 OPT = IDP | - LD 11 KEY = 10 DSP KEY = 11 TAD |
| 10) Disconnect Control |  | - LD 16 CNTL=YES CPDC = YES | При входящем вызове линия не сбрасывается , пока не положат трубку в Меридиане |  | 11) CALL WAIT |  | - LD 10 CLS = CWA SWA WTA | - LD 11 CLS = SWA WTA KEY= 1 CWT |
| - Line disconnect tone |  | - LD 10 CLS= LDTA | - LD 15 LDTT = 2-(6)-30 |  | - VOICE CALL |  | - LD 11 KEY = 9 VCC 2000 | Номер наберётся автоматически, один звонок - и речь |
| 14) Call Forward all calls | - LD 15 TYPE = RDR OPT = CFO - используется СLS отправителя OPT = CFF - используется CLS перенаправляющего CFTA = YES |  |  | - LD 10 FTR = CFW 16 2000 LD 11 KEY = CFW 16 2000 |  | - CALL FORWARD BUSY | 1. LD 15 ICI = 19 CFB | - LD 10 CLS = FBA CWA LD 11 CLS = FBA CWA |

| - Call Forward External Deny |  | 1. LD 10 CLS= CFXD LD 11 CLS= CFXD | - GROUP CALL LD 17 TYPE=PARM MSCL=8191 |  |  | - LD 18 GRNO=20 GPPC=YES STOR= 19 5320 (EC) 6 2000 (opt 11) |  | 1. LD 11(ведущий) KEY = 14 GRC 20 |  | - LD 10 (ведомые) DN=5320 DN=2000 CLS = WTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18) Call Forward by call type | - LD 15 TYPE = RDR FNAD = FDN {DID, ext} FNAT = HNT {(Cot, Tie), ext} FNAL = ATT/NO (int) CFN0 = X CFN1 = X CFN 2 =X (# of rings) DFN0,1,2=X (DRNG) |  |  | - LD 15 TYPE =FTR IDEF = YES | - LD 16 TKTP= COT DID TIE RCLS=EXT INT IDEF= LOC DRNG= NO (CFN0) YES (DFN0) |  | - LD 10 FDN= 7000(int) RCO=0, 1, 2 CLS= FNA CFTA HTA HBTA HUNT = 7001(int) FTR=EHT 2000 (ext) FTR=EFD 2001(ext) |  | - LD 11 RCO=0 (CFN0) 1 2 CLS= FNA (=fdn) HTA (=hunt) HBTA (=hunt, eht) CFTA (=fdn, efd) HUNT= 7001 EHT = 2000 FDN=7000 (int) EFD = 2001 |  |
| - Remote Call Forward (*77+0000+3000+ 3001) |  | - LD 17 TYPE= PARM MSCL=8191 | 2. LD 15 TYPE=FFC SCPL= 4 FFCS=YES STRG = # SPRE=1 |  |  | - LD 57 TYPE=FFC CODE= RCFA RCFA=*77 RCFD=*88 RCFV=*78 |  | - LD 10 TYPE=500 DN= 3000 SCPW=0000 CLS = FNA XRA FTR= CFW 16 |  | - LD 11 SCPW=0000 CLS=FNA KEY 0 SCR 3001 |
| - RAN (Автоинформатор) |  | 1. LD 16 ROUT=60 TKTP = RAN RTYP = * ICOG=OGT REP=1..15 -к-во повт POST = ATT/DIS STRT = IMM DDL -нач речи ASUP=YES- сообщает СО, что был RAN ACOD=7160 | * RTYP= CAP - Code a Phone AUD - Audichrone CK2 - Cook Electric DGT - Digital Record CON - NT7M Record MPUL = Pul MIRAN MLVL = Levl MIRAN MCON= cont MIRAN |  |  | 2. LD 14 TYPE=RAN TN= 6 0 XTRK=EXUT RTMB= 60 1 CONN=48 TKID=7160 |  | - RECORDED TELEPHONE DICTATION LD 16 ROUT= 61 TKTP=DIC ICOG=OGT ACOD=7161 |  | LD 14 TYPE= DIC XTRK=XUT RTMB=61 1 SIGL=LOP SUPN=YES |
| 22) Recorded Overflow Announcement |  | - LD 15 OPT= ROI FRRT=60 FRT = 0-(20)-2044 SRRT= | - LD 16 ROUT=62 TKTP=RAN RTYP=MPUL REP=2 POST=DIS STRT=IMM ASUP=YES |  |  | - LD 14 TYPE=RAN TN=6 1 XTRK=EXUT RTMB=62 1 |  | 23) Тон после любой по счёту цифры |  | - LD 56 TYPE=DTAD DDGT=888 TONE=(DIAL) |
| 24) Pilot DN |  | - LD 17 TYPE=PARM MSCL=8191 | - LD 18 TYPE=GHT LSNO=30 SIZE=10 STORE=0 0 7477201 |  |  | 3. LD 57 TYPE=FFC CODE=PLDN PLDN=2003 USE=GPHT LSNO=30 HTYP = RRB CFWI = YES -из ght MQUE = 0 |  | - LD 16 TYPE=RDB TKTP=COT AUTO=YES DTD=YES 2DT=YES |  | 5. LD 14 TYPE=COT ATDN=2003 |
| 23) Hotline List |  | 1. LD 17 TYPE=PARM MSCL=8190 | - LD 15 OPT=HTU |  |  | - LD 18 TYPE=HTL LSNO=40 1 3000 2 3500 3 3600 |  | - LD 10 DN= 5000 CLS= EHTA FTR= HOT L 40 (EHTA - enhanced) |  | - LD 11 KEY= 3 HOT L 2 (one-way) 4 HOT L 3 3500 (two-way) |

| 24)Manual Hotline LD 10 CLS=MNL | MNL - снял трубку- у оператора вызов | 25) Flexible Hotline (снял трубку- на DN=2000) | - LD 10 CLS=MNL FTR=HOT D 16 2000 |  | 24a) ТРАНЗИТЫ DID - TIE | - LD 15 TYPE=NET DITI=YES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26) Enhanced Hotline (на цифровых) | - LD 15 OPT=HTR- (Hot) HTU- с любого | - LD 11 KEY= =10 HOT D 16 2000 (One-Way) | - LD 11 KEY= =11 HOT D 16 2000 2600 где 2600- cобственный |  |  |  |
| 27) Speed Call /System Speed Call (SSC) (to override) | - LD 17 TYPE=PARM MSCL=8191 | - LD 18 TYPE=SCL LSNO=50 DNSZ=16 SIZE=10 0 9810441628432000 1 3000 | - LD 10 FTR= SCU 50 или FTR= SCC 50 1+75+0 - номер в линию |  | - LD 11 KEY = 5 SCU 50 или KEY=6 SCC 50 | - LD 10 FTR= SSU 50 1+73+ 1 - номер в лин LD 11 KEY = 12 SSC 50 |
| - Тон “Занято” если нет свободных линий | 1. LD 56 TYPE= FTC HCCD=YES OVFL TONE= 158 XCAD=30 (busy) | - Line Fail Monitor (Только для XDID) | - LD 15 TYPE= TFDR=YES - 2. LD 14/ CLS=BARA на консоли посвечиваются “uppermost”- индикаторы |  | 30) Если нет тока на линии - то выбирают следующую | - LD 14 TYPE= COT SEIZ=YES |
| - TRANSFER | - LD 10 TYPE=500 - CLS=XFA - (flash + DN) - CLS = XFD - (flash - to ATT) - CLS=XFR (flash - ovfl) | - LD 11 KEY= 5 TRN | - При поднятии трубки взять линию, по которой идёт вызов (только цифровые многолинейные) |  | - LD 11 CLS= IRA OLD NID (звучащая) CLS= NIA IRD OLD (не звучащая) CLS=OLA NID IRD (свободная) | - CALL JOIN - линия А -беседа, идёт вызов от Б - линия А - hold - линия Б - ответ - клавиша Conf - линия А - клавиша Conf |
| - 34) Получить сигнал “Занято” при разрыве (см. 12) | - LD 15 - TYPE= - LDTT = 2-(6)-30 - LD 10 CLS=LDTA (только аналог. тлф и СЛ) | - PRIVATE LINE (до 16 тлф) | - LD 16 PRIV=YES TKTP=COT AUTO=YES ICOG=IAO |  | - LD 11 KEY= 1 PVR 2500 2 PVN 2600 LD 10 DN=2500 | 3. LD 14 TYPE=COT PRDN=2500 |
| - Auto Answer (только для 2616) | - LD 11 CLS = HFA AAA либо: KEY= 11 AAK | - Контроллер SMARTRUNK |  | - LD 10 TYPE=500 TN=16 4 DN=5401 | HUNT=5402 FDN= 5404 CLS= DTN HTA FNA SFA | FNA по правилу: 1-4-8 члены круга HTA - 2-3-5-6 |
| 37) DATA ACCESS CARD | - LD 11 TYPE=R232 CLS=DTA KEY=0 SCR 2300 KEY=1 SCR 2301 KEY= 02 TRN KEY= 03 ADL 4 KEY=04 RGA KEY=06 DSP KEY= 07 MSB | 38) Dialtone Detection | - LD 16 DTD=YES SCDT=YES |  | - LD 56 TYPE=FDTD | - BUSY TONE TIMER LD 16 BTT=2-(30)-254 |

| - Tон “Занято”, если все линии заняты | - LD 56 TYPE=FTC HCCT=YES OVFL TONE=158(слышен) XCAD=30 (busy) | - Mailbox on CFNA second level | - LD 11 (1-st lvl) FDN=2128 CLS=SFA MWA HTA HUNT=000 LHK=4 KEY=00 SCR 2000 | - LD 11 (2-nd) FDN=7000 CLS=SFA MWA | - Notification for 2000 for 2128 at mailbox: NOTIFICATION DNs: 2000 2128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42) Call redirect by time of day (CR TOD) | - LD 15 TYPE=RDR CRTD=YES CRT0=0001 0900 CRT1=0900 1200 CRT2=1200 1800 CRT3=1800 2359 | - LD 10 DN=2128 CLS=RTDA ARTO=0,1,2,3 FTR=FDN 7000 FTR= AFD 5500 FTR=AHNT 5555 FTR=AEFD 5501 FTR=AEHT 5556 | - LD 11 FDN=7000 CLS=RTDA ARTO=0,1,2,3 FDN 7000 AFD 5500 AHNT 5555 AEFD 5501 AEHT 5556 |  |  |

| 43) User selectable call redirection (USCR) | - LD 15 TYPE=RDR CFN0=2 CFN1=4 CFN2=15 DFN1=3 DFN2=5 DFN3=10 TYPE= FCR/FFC SCPL=4 | - LD 57 TYPE=FFC CODE=USCR USCR=*99 | - LD 10 RCO=0 SCPW=0000 CLS=USRA (1+9915+*99+0000 +1=FDN+ DN/RCO) 2=Hunt 3=EFD 4=EHT 5=RCO |  | - LD 11 RCO=1 SCPW=0000 CLS=USRA KEY= 13 USR (USR+000+ +1=FDN + DN/ RCO 2=Hunt 3=EFD 4=EHT 5=RCO |  | - OVERRIDE LD 11 CLS=OVDA (на ведомом?) KEY= 10 OVR PLEV=7 (линия + номер + OVR) LD 14 CLS=WTA LD 56 -убрать тон OVRD - xton = 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44) Music on hold | - LD 17 TYPE=CEQU XCT=158-где карта CONF=159 | - LD 16 TYPE=RDB TKTP=MUS ICOG=OGT ACOD=7901 |  | - LD 14 TYPE=MUS RTMB=91 CFLP=158 | - LD 16 ROUT=0 TKTP=COT,DID,TIE MUS=YES MRT=91 |  |  | - LD 23 TYPE=ACD MURT=91 |
| На MIRAN-карте 9600/N/8/1/none | RAN ADMIN 1. Message Commands | - list assignments - 2. Message Commands |  | - assign message - |  | Day=* ch=0 file=analog0 |  | - LD 15 TYPE=FTR MUS=YES MUSR=91 (тлф) |
| - Call Waiting Redirection (CWRA) | - LD 15 TYPE= ATT OPT=CWRA - LD 15 TYPE=RDR CFN0,1,2=4 DFN0,1,2=3 | - LD 10 CLS= FNA MWA CWA SWA WTA FTR= FDN 7000 RCO=0,1,2 |  | - LD 11 TYPE=2006 CLS=FNA CWA SWA FDN=7000 RCO=0,1,2 KEY 0 SCR 2000 KEY 1 CWT |  | - с телефона можно набрать только разрешённые Authcodы - LD 88 TYPE=AUT AUTH=8001 CLAS=1 |  | 2. LD 10,11 CLS= AUTU -разрешены все коды = AUTD -ничего нельзя =AUTR - кое-что MAUT=YES SPWD=0000 AUTH=1 8001 - можно набирать |
| - Перенос тлф | - 1+81+0000 | - LD 15 TYPE=FTR SRCD=0000 |  | - LD 15 TYPE=FFC SPRE=1 |  | - LD 21 TYPE=SRDT |  | - LD 50 REQ=OUT TYPE=MTRT |

| - SBA (*41) |  | 1. LD 15 TYPE=FFC SCPL=4 SBVP=NO |  |  | 2. LD 17 TYPE= PWD LAPW=10 PWTP=SBA LEVL = ADMN OPT= FEAA DTA NAMA TADA TOLA TRKA (opt 11) INSA (opt 11) |  |  | 3. LD 17 TYPE=PARM SBA ADM INS=1 SBA USR=10 |  | - LD 57 TYPE=FFC ADMN=*41 INST=*46 USER=*44 MNTC = *91 | - LD 17 ADAN=NEW TTY USER= ADM_INS_USR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49) Phantom TN |  | - LD 17 TYPE=CEQU TERM= TERD= TERQ= |  |  | - LD 97 TYPE= SUPL SUPL=64-80(Opt.11) |  |  | 3. LD 15 TYPE=FFC SCPL= 4 |  | 4. LD 10 DN=XXXX SCPW=0000 FTR=DCFW 16 2000 |  |
| - Handsfree (Rls. 20) |  | - LD 15 TYPE=ATT OPT=HVA |  |  | - LD 11 TYPE=2616 CLS=HFA |  |  | - CFW reminder tone (о наличии CFW) |  | - LD 15 TYPE= ATT OPT=CFRA | - LD 56 HCCT=YES CFMW XCAD=37 XTON=129 |
| 52) CFW Override |  | 1. LD 10 CLS=CFHA (на звонящем) |  |  | - LD 57 TYPE=FFC CFHO=*212 |  |  | Набрать, чтобы преодолеть CFW: *212+DN |  | 53) CFW Internal 1. LD 10 FTR = ICF | - LD 11 KEY= 4 ICF |
| 54) Integrated Set Administration |  | - LD 95 REQ=NEW TYPE=CPND |  |  | 2. LD 10 DN= 2500 CPND=NEW VMB=NEW |  |  | 3. LD 11 KEY= 0 SCR 2000 CPND=NEW VMB=NEW |  | - LD 56 ICFA=*33 ICFD=*32 ICFV=*31 | Включить: 1+ 9914+ 3000 Выключить: 1+ 9914 |
| 55) Enhanced Call Trace |  | - LD 17 TYPE=OVLY MultiCustomer= ON |  |  | - LD 80 ENTC L S C U T ENTD L Ch T |  |  | LD 80 GOTR (начать) FITR - (кого) |  | LD 80 STPT(стоп все) DALL(выкл все) | LD 80 DIST 3 (выкл один) |
| 56)Предупре -ждение, что вызов переадресуется на НС |  | - LD 16 RDB ICOG=IAO/OGT RANX=YES RANR=51 |  |  | НС № 51 - на нём запись, что вызов переадресуется на какое-л НС, а не на телефон |  |  | 57) RCFW Network from set |  | - LD 56 RCFA=*77 RCFW=*88 RCFV=*99 | RCFA+SCPW+ +DNA+DNB+# *77+0000+ +2000+2500+# |
| 58) Multi - Tenant Service запреты: - отдел - отдел - отдел - НС - отдел - СЛ - отдел - консоль |  | 1. LD 93 REQ = NEW TYPE = TENS CUST = 0 (если номер отдела TEN=0, то запреты не действуют) | 2. LD 93 REQ = NEW TYPE = TACC CUST = 0 TEN = 511 ACC = ALOW DENY = 1 (доступ из отдела 511 в отдел 1 запрещён) |  |  | 3. LD 93 REQ = NEW TYPE = RACC CUST = 0 ROUT = 1 ACC = ALOW DENY = 511 (доступ из отдела 511 к НС 1 запрещён) |  |  | 4. LD 93 Изменяют состав отдела, вызываемого с консоли оператора TYPE = ACG (консоль) = CPG (presentation) СUST = 0 AGNO = 1 (presentation) ANUM = 1 2 (консоли) |  | 5. LD 93 разрешают доступ отдел-консоль TYPE = TACC = TCPG CUST = 0 TEN = 511 AGNO = 511 ANUM = 1 |
| 6. LD 93 разрешить доступ “НС - консоль” TYPE = RACG CUST = 0 ROUT = 1 AGNO = 1 2 3 | 7. LD 10, 11, 20 переводят телефон в работу в рамках отдела CLS = TENA TEN = 511 (теперь телефон работает в отделе 511) |  |  |  |  |  | 59) Automatic Redial #304 ARDL #1 RGA #65 TDET |  | - LD 15 TYPE= FTR ARDL_ATTEMPT = (30) -попыток TYPE = TIM ARDL_ACCEPT = (20) - держит ARDL_RETRY = (30) - ждёт |  | - LD 11 CLS = RDLA KEY = RGA |

| 60 ) Authcodes (Личные коды абонентов) | - LD 88 TYPE = AUB ALEN = <14 ACDR = YES CLAS = <114 COS = UNR TGAR = NCOS = AUTO = YES (автогенерация) NMBR = 10 (кол-во) SPWD = 0000 Пароль на эту 10-ку | - LD 88 Создание кодов вручную TYPE = AUT CODE = XXXXX CLAS = 114 SPWD = 0000 | - Hot Internal (данные о том, что вас вызывали) | - LD 11 TN = 4.1 KEY = = 2 HOT I 3 201 CLS = NAIA | 2 . LD 11 TN = 4.2 KEY = = 2 HOT I 3 202 CLS = NAIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62) Hold | Permanent Hold - LD 15 - TYPE = FTR - OPT = IHA - SPRE = 1 - LD 97 TYPE = SYSP FLASH = 120 896 - LD 10 CLS = XFA FTR = PHD - LD 15 TYPE = TIM PHDT = 30 | Held Call Clear - LD 15 TYPE = FTR HCC = YES NO XFER Hold Reminder - LD 15 TYPE = TIM DBRC = 30 - LD 11 CLS = ARHA | - DNIS - LD 15 TYPE = FTR OPT = DNI - LD 16 DNIS = YES NDGT = 4 DCDR = YES IDC = YES DCNO = 1 NDNO = 1 DNAM = YES - LD 49 TYPE = IDC DCNO = 1 | - Authcodes - LD 88 TYPE = AUB - LD 88 TYPE = AUT | 65) Отбой при долгом ожидании LD 15 TYPE = TIM DIDT = 16 16 16 DIND = 16 16 16 BOTO = 16 16 16 |

Функции учрежденческой сети (Network Features)

| - Network CFW All Calls | - LD 15 TYPE=NET CFTA=YES RCNT=5 BSCG1=BSCG2>0 MBG1=MBG2>0 |  | - LD 16 TYPE=RDB NCNA=YES NCRD=YES | - LD 95 TYPE= CPND ROUT=10 RESN= <> | - LD 17 TYPE=ADAN ADAN=NEW DCH 10 RCAP=ND2 |  |  |  | - LD 95 TYPE=NAME MAME=MOSCOW DN=7160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Net CFNA | - LD 15 TYPE=NET FNAD=FDN FNAT=FDN FNAL=FDN |  | - LD 15 TYPE=NET CFN0,1,2=2, 4, 8 DFN0,1,2=3, 5, 7 CFTA=YES | 3. LD 16 TYPE=RDB NCNA=YES NCRD=YES RTYP= MSL ND1 |  | - LD 95 TYPE=CPND/NAME |  |  | - LD 10, 11 CLS=FNA |
| - Net CPND | - LD 95 TYPE=NAME DN=7160 NAME=MOSCOW |  | - LD 16 - ROUT=10 - ISDN=YES - NCNA=YES | - LD 17 TYPE=ADAN ADAN=NEW DCH 10 RCAP=ND2 |  |  |  |  |  |
| - Netwok-wide LDN | - LD 10, 11 - LDN=5 |  | - LD 15 DLDN=YES LDN0=5555 LDA=ALL(2250) LDN5=5559 | LDA=ALL OPT=NLDN ICI=8 LDN0 ICI=9 LDN5 |  | 3. LD 93 (tenant) TYPE=SPGP CPG=1 LDN0=5555 |  |  | LDN5=5559 ICI=8 LDN0 ICI=9 LDN5 |
| - Overlap Signalling | - LD 171 - OVLR=YES - OVLS |  | - LD 172 - OVLR - OVLS=YES | - LD 861 - TYPE=RLB - OVLL=1 |  | - LD 862 - TYPE=RLB - OVLL=1 |  |  |  |
| - VNS (Virtual Network Service) | - LD 79 TYPE=VNS VNDN=10 5800 | 2. LD 17 TYPE=ADAN ADAN=NEW DCH 5 ISDN= 2 USER= PRI2 VNSC= 0 |  | 3.LD 86 FEAT=RLB RLI=5 ENTR=0 ROUT=5 DMI=5 |  | VNS=YES VDCH=10 VTRK=20 VTTH>20 (reuse) HOLD=1 |  |  |  |
| - Net Time Sync | - LD 2 (London) - STSS=MAST - STSC=0 - SLDN=5995 - SMDN=5990 - SDEL= - SMOD=BKGD |  | - LD 2(Moscow) STSS=SLAV STSC=0 SLDN=5995 SMDN=5990 SDEL=0 03:00 SMOD=BKGD | 3. LD 2 (Vladivostok) STSS=SLAV STSC=0 SLDN=5995 SMDN=5990 SDEL=0 1100 SMOD=DSVC |  | OVL MAST/SLAV CUST Call to master call to back-up 1-mast ahead, 0-slav |  |  | BKGD- во время Back-up routine DSVC - во время Daily routine |
| 8) Network Call Trace | - LD 17(у всех) TYPE=ADAN ADAN= CHG DCH 5 RCAP=NCT |  | - LD 11 CLS=CLTA | - LD 2 (London) SSID=0001 набор: 1+ 9912+ 01 + + (LOC+DN) |  | 4. LD 2 (Moscow) SSID=0002 |  |  | - LD 2 (Vladik) SSID=0003 |
| - Network Ring Again | - LD 16 TIMR=NRAG 30 |  | - Network CFW (Rls 22) | - LD 15 TYPE=FTR IDEF=YES |  | - LD 16 IDEF=LOC RCLS=EXT |  |  | LOC- исп. RCLS NET-исп. Запрет межсетевой |
| 11) Network Call Pick-Up | - LD 15 (A-12) TYPE=NET PNI=1 PINX_DN=1000 |  | - LD 15 (ATC) TYPE=NET PNI=1 PINX_DN=2000 | - LD 18 ( A-12) TYPE=CPNW LSNO=20 GRP=10 |  | - LD 18(A-12) TYPE=SCL LSNO=20 0 2000 |  |  | - LD 10,11 RNPG=10 |
| - Network Call Park (парковать можно на номер в другом М1) | - LD 15 TYPE=FTR OPT=CPN/CPA/CPD rls 22 CPKNET package |  | - LD 50 TYPE=CPK BLOCK=1 CPTM=45 ceк RECA=NO SPDN=20 7900 | - LD 10, 11 TYPE=500 CLS=XFA TYPE=2008 KEY=4 PRK |  | - Нет разрыва конференции при отбое организатора |  | - LD 15 TYPE=ATT RTIM = XX YY ZZ X- Y - Z - |  |
| 14) Автомат перевода стрелок | - LD 2 (Москва) FWTM= m w d h BWTM= m w d h SDST=ON TDST |  | Пример: FWTM=10 4 29 3 BWTM=3 4 25 3 SDST= ON | m - месяц - неделя d - день h - час |  |  |  |  | - LD 15 TYPE=NET ISDN=YES PSTN=NO DITI=YES EXTT=YES TRNX=YES |

BARS

Ограничения связи (Запреты доступа к направлениям связи)

| Класс запретов доступа 1. CLS 2. TGAR - TARG 3. NCOS-FRL-CRNO 4. TBAR | - CLS - рассмотрены ранее TGAR - TARG - запрет включается по правилу совпадения этих меток на телефоне (LD 11, 10) и на направлении связи (LD 16) - NCOS-FRL-CRNO - см ограничения связи сиспользованием кодовых таблиц NBAR - см ограничения связи между направлениями связи |
| --- | --- |

Ограничения связи () с использованием кодовых таблиц

| - LD 10,11 CLS = TLD TGAR=7 NCOS=1 этому телефону запретим межгород, кроме 810, 811, 812, … 819 | 2. LD 49 TYPE=FCR CUST 0 CRNO 1 INIT ALOW DENY 8 -запрет набора ALOW 81 - исключение из запрета Создали кодовую таблицу запретов, которая запрещает межгород и разрешает 81 | 3. LD 87 FEAT=NCTL NRNG 0-99 NCOS FRL 0 0 1 1 2 2 3 3 создали пары NCOS (параметр на телефоне) с FRL (параметр коммутатора) | 4. LD 16 TGAR=7 8 9 FRL 0 0 1 1 2 2 3 3 В блоке НС указали зависимость между параметром FRL и номером кодовой таблицы запрета |
| --- | --- | --- | --- |

Ограничения связи между направлениями связи

| LD 56 TYPE = TBAR ROUT = 10 ART = 1 Направление связи 10 закрепляют за ART № 1 | LD 56 TYPE = RART CUST = 0 ROUT = 20 ART = 1 - Указали, что все НС из ART № 1 доступа к НС 20 не имеют | LD 56 TYPE = RCDT - Указаны ART, за COT = 4 которыми автома- TIE = 3 тически накреп- DID = 2 ляются НС при OTH = 1 создании |
| --- | --- | --- |

Гостиничный сервис (Hotel services / Hospitality)

| - Message Wait (сообщение) | - LD 15 TYPE=ICI OPT= MCI ICI = 4 MWC MATT=YES | - LD 11, 12 KEY=08 MIK KEY=09 MCK (на ведущем тлф) | - LD 11 CLS=CCSA MWA KEY=08 MWK 2000 (2000 - DN ведущего) |  | пример: MIK + DN + MIK - назначен MW MCK +DN+MCK - отменён MW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wake Up (вызов в заданное время) - от MIRAN | 1. LD 16 (Если есть) ROUT=41(45, 46) TKTP=AWR RTYP=MCON ACOD=741 (RANF, RAN1, RAN2) 2. LD 14 TYPE=AWR RTMB=41 1 | - LD 15 TYPE= AWU ATRC=YES (к Att) RANF=41 (X) RAN1=45 (X) RAN2=46 (X) LA51= яз 5, R1 LA52=яз 5, R2 NRWU=5 (звонки) TAWU=3 (попытки) | - LD 12 (на все) KEY= 03 AWU LD 11(только себе) KEY=12 WUK CLS= CCSA LANG=0…5 |  | с консоли: AWU+ + DN + +HHMM+ +AWU с телефона: WUK + + HHMM + WUK |  |  |  |  |  |  |
| 3) BGD | - LD 17 ADAN=NEW TTY 4 USER=BGD | - LD 15 TYPE= DNDL=YES DNDT=BST | - LD 15 TYPE=CCS CCRS=FR2* ECC1=CTD ECC2=UNR * - после выезда гостя |  | - DND 1. LD 15 TYPE=DND DNDL=YES DNDT=BST |  |  | - LD 10 CLS=CCSA - LD 11 KEY=6 DDL CLS=CCSA LD 12 KEY=6 DDL |  |  |  |
| - CCOS (простой) | - LD 15 TYPE= CCS CCRS=FR2 | - LD 11 CLS=CCSA LD 11, 12(ведущий) KEY=9 COS | - CCOS (расширенный) |  | 1.LD 15 TYPE=CCS CCRS=FR2 ECC1=CTD ECC2=UNR |  |  | - LD 10,11 KEY=9 COS CLS=CCSA |  |  |  |
| 7) OHAS - тлф-контакт - тлф- звонок - тлф-охрана | - LD 15 TYPE= OAS ODN0=1234 ODN9=4567 ASTM = 1 | - LD 10 (A) TYPE=500 DN=2500 CLS=ASCA | - LD 10 (B) TYPE=500 DN=1234 |  | - LD 11 (C) CLS = ASCA KEY= 11 SCR 1234 KEY= 12 SCR 4567 |  |  |  | LD 15 TYPE=INI LLT =OVF |  |  |
| - ROOM STATUS | - LD 10 CLS=CCSA | - LD 12 KEY= 6 RMK | Примеры(телефон): 1+86+ 1=REQ+*+111 + # 2=PR (111=maid ID) 3=CL 4=PA 5=FA 6=SK 7=NS |  |  | Примеры(консоль): RMK+2003(читать 0/1)+1..7 |  |  |  |  |  |
| - Remote Call Forward (*77+0000+3000+ 3001) | - LD 17 TYPE= PARM MSCL=8191 | 2. LD 15 TYPE=FFC SCPL= 4 FFCS=YES STRG = # SPRE=1 | - LD 57 TYPE=FFC CODE= RCFA RCFA=*77 RCFD=*88 RCFV=*78 | - LD 10 TYPE=500 DN= 3000 SCPW=0000 CLS = FNA XRA FTR= CFW 16 |  |  | - LD 11 SCPW=0000 CLS=FNA KEY 0 SCR 3001 |  |  |  |  |

Программирование функций оператора учреждения

(ATTENDANT SERVICES)

| 1) Busy Verify | - LOOP KEY - BVR KEY - DN Key-in |  | Пример: LOOP + BVR+ 2000 |  |  | 2) Barge- In |  |  |  | - LOOP KEY - BGI KEY - ACOD+RTMB+# |  | Примкер: 81+ 30 + # |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) ATT ADMIN | - LD 15 TYPE= ATAC=0000 PWD2=0000 |  | - LD 12 TYPE=2250 KEY=8 PRG |  |  | - CALL SELECTION - LD 12 KEY= 7 DCW LD 15 ICI = |  |  |  | Первый выз. – ICI горит, ещё Один – CW. Ответил – загораются все |  | Если нажать соотв. ICI , - возьмём Москву, Лондон |  |
| 5) ATT LOCKOUT | - LD 15 TYPE= ATT OPT=LOA |  |  |  |  | 6) ATT OVERFLOW |  |  |  | - LD 15 AQTT=0 -(30) AODN=2000 |  |  |  |
| - RECALL LD 15 TYPE=ICI ICI= 5 RLL | - LD 11 KEY = 4 ARC LD 10 CLS=XFD |  |  |  |  | 8) ATT SECRECY |  |  |  | - LD 15 TYPE=OPT OPT=SYA |  |  |  |
| 9) TRUNK GROUP BUSY | 1. Переключатель - в положение Off |  |  | - LD 15 OPT= IC0 |  |  | 10) SUPV CONSOLE W/BLF |  | - LD 15 TYPE= IBL SPVC=1 ITH 1=1 ITH 2=2 ITH 3=3 |  |  | - LD 12 EBLF=BLFA KEY=0 BVR В LD 10, 11 ввести заново DNы |  |
| 11) ATT ALTERN ANSWERING | - LD 12 AADN= 625 |  |  | - LD 15 TYPE=TIM ATIM=20(X2) sec |  |  | - IDLE TN NOTIFICATION |  | - LD 12 KEY= 6 SACP LD 15 ICI= 9 IEN |  |  | - LD 16 CNTL=YES TIMR=IENB 2 2- сброс |  |
| 13)BLF SHIFT+6BLF+½³® + 0 |  | - LD 15 (29) TYPE= IBL TYNM= EBLF 1 10 4 1 – № BLF 10- кол-во сотен 4- длина # |  |  | - LD 15 TYPE=ATT OPT=IBL LFTN=2 0 (TN for 2250) LFFD=5000 (певый из 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основными задачами при программировании работы коммутатора являются:

-       программирование базы данных коммутатора и организации (LD 97, LD 17, LD 15)

- программирование аналоговых и цифровых телефонов (LD 10, LD 11, LD 20)

- программирование направлений связи (Route) (LD 16)

- программирование соединительных линий (LD 14)

- программирование цифровых трактов и синхронизации (LD 73, LD 25, LD 13)

- программирование портов управления и ввода – вывода (LD 17)

- программирование выделенных каналов сигнализации

- программирование звеньев управления АПС прикладного назначения

Программирование аналоговых телефонов производится в оверлейной программе №10. Начиная с выпуска ПО Rls 20, их можно программировать в оверлеях 10, 11, 20, и, помимо этого, включать и выключать их как в оверлее 32. В оверлее 32 (LD 32) нельзя программировать телефоны.

Для ускорения закладки программы аналоговые телефоны программируют сериями по 16 телефонов. Цифровые телефоны можно только копировать сериями по 16 телефонов.

Аналоговый телефон – LD 10, цифровой телефон – LD 11:

| Алгоритм 1 | Алгоритм 2 | Алгоритм 3 | Алгоритм 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LD 10(новый аналоговый телефон) Req = new (16) Type = 500 TN = 3 0 DN = 2000 CAC = 1 Cls = UNR DTN XRA FTR= | LD 11(новый цифровой телефон) Req = New Type= 2616 TN= 4 0 FDN=7000 RNPG = 1 CAC = 1 CLS = HFA LNA PUA CCSA HTA DNDA MWA DNDA IRA KEY = 0 SCR 2500 | LD 11(копирование цифрового телефона ) REQ = CPY (16) TYPE= 2616 CFTN = 4 0 SFMT=AUTO | LD 10, 11 (модель телефона) REQ = NEW TYPE = 2616 M 500 M MODL = 51 FDN = 7700 RNPG = 1 CAC = 1 CLS = … KEY = 0 SCR KEY = 1 RNP |

Раздел 5

Модели телефонов и соединительных линий

Одной из черт, отличающих М1 - 11 различных серий (11, 11Е и 11С) от коммутаторов серии М1 - ЕС (Enhanced Capacity), т.е. коммутаторов моделей 51, 51С, 61, 61С, 81, 81С, является предусмотренная разработчиками возможность ускорить и упростить процесс монтажа коммутатора и развертывание телефонной сети связи за счёт использования моделей или шаблонов баз данных для телефонов и СЛ.

Имеется набор моделей телефонов для каждого типа: 2006, 2008, 2616, 2216, 500

Эти модели можно также создать самому. Для этого используют алгоритм 4.

Модель (или шаблон) позволяет  подключив телефон к станции, подготовить его к работе в считанные секунды:

- Если на телефоне при подключениии  его к розетке, один раз вспыхнули и затем погасли все индикаторы клавиш – можно выполнить действие 2, если нет – изменить полярность подключения проводов в розетке.

- Снять трубку телефона, услышать ответ станции

- Набрать # - для выбора модели по умолчанию

- Набрать # ещё раз – для выбора номера телефона по умолчанию

(если перед # набрать номер – то это будет номер телефона в дальнейшем)

- Положить трубку. После продолжительного гудка телефон готов к работе.

Если требуется переместить телефон, то алгоритм работы следующий:

- Снять трубку. Набрать 1+ 81 + 1234. Положить трубку

- Переносят к новому месту и подключают к розетке

Алгоритм для старых цифровых телефонов и аналоговых телефонов:

1. Cнять трубку, набрать *40 +1234 + 54321. Положить трубку.

2. Перенести телефон к новому месту, подключить к   розетке.

3. Снять трубку, набрать 54321. Положить трубку

Создав условия для подключения телефонных аппаратов к коммутатору, приступают к программированию направлений связи и соединительных линий, что позволяет обеспечить связь с другими телефонными станциями.

Программирование направлений связи

| Алгоритм 5 | Алгоритм 6 | Алгоритм 7 |
| --- | --- | --- |
| По DTI2 | 2-x проводное | EM4, TY2 |
| LD 16 | LD 16 | LD 16 |
| REQ= NEW | REQ= NEW | REQ= NEW |
| TKTP = TIE | COT | TIE |
| RCLS=EXT | PRIV=NO | RCLS=EXT |
| DTRK=YES | RPA=NO | DTRK=NO |
| DSEL=VOD | SAT=NO | PTYP=ATT |
| PTYP=DTT | RCLS=EXT | AUTO=YES/NO |
| AUTO=YES | DTRK=NO | ICOG=IAO |
| ICOG=IAO | PTYP=ACO | SRCH=RRB |
| SRCH=LIN | AUTO=YES | ACOD=710 |
| STEP | ACMP=NO | TARG=1 |
| ACOD=9 код доступа к HC | ICOG=IAO | NEDC=ETH |
| CDR=YES | ACOD=9 | FEDC=ETH |
| OAL=YES | CDR=YES | DTON=YES |
| OAN=YES | (OAL,OAN,OPD)=YES | DRNG=YES |
| OPD=YES |  | Иногда DCTI=511 |

Программирование соединительных линий

| Алгоритм 8 | Алгоритм 9 | Алгоритм 10 |
| --- | --- | --- |
| LD 14 TYPE=COT CUST=0 XTRK=XUT TN = CC UU RTMB = RR MM ATDN= 2000 TIMP = BIMP = CLS = UNR DTN | LD 14 TYPE=TIE CUST=0 TN= CC UU XTRK=XEM EMTY=TY2 RTMB= RR MM SIGL=EM4 STRI/STRO=IMM/WNK SUPN=YES CLS= UNR DTN VNL | LD 14 TYPE=DID CUST=0 TN=CC UU SICA=DTI2 PCML=A RTMB=RR MM CLS= UNR MFC CNA MFL=6 |

Модели телефонов, направлений связи и соединительных линий

Чтобы ускорить и упростить монтаж  и наладку  коммутатора, в память коммутатора при выпуске с завода зашивают  шаблоны (модели) для ускоренного программирования телефонов, направлений связи и  соединительных линий.

Программируют телефоны с помощью указанных шаблонов следующим образом:

- Снимают трубку телефона, услышав ответ станции, набирают (см. шаг 2)

- Номер шаблона (модели), затем # (либо просто #, если модель выбирают по умолчанию)

- Набирают номер телефона, затем # (либо просто #, если его выбирают по умолчанию)

- Вешают трубку – через 10-15 с слышен сигнал вызова и телефон готов к работе.

При необходимости можно запрограммировать модель телефона для дальнейшего использования:

| Алгоритм 11 | Алгоритм 12 |
| --- | --- |
| 1. LD 10 (модель аналогового телефона) REQ=NEW TYPE = 500 M MODL = 38 | 2. LD 11 (модель цифрового телефона) REQ = NEW TYPE = 2616 M/2008 M/2006 M MODL=39 |

Модели цифровых и аналоговых телефонов приведены в таблицах А и Б:

Таблица  А – см. вклейку

| MODEL | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | MODEL | COS | COS | COS | COS | MODEL | COS | COS | COS | COS | MODEL | COS | COS | COS | COS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500/ 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TLD | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | UNR | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TLD | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA | LPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | UNR | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA | LPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TLD | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA | LPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | UNR | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA | LPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TLD | MNL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digital Sets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODEL | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS |  | KEY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | MTA | LNA | FNA | ADD | MWA | GPUA | HFA | FBD |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RGA | TRN | MWK | PRG | SCU (99) | ADL | 10…14 = | ADL | 15 = HFree |  |
| 60 | LNA | FND | MWA | ADD | HFD | GPUA | AGN | FBD | SPV |  |  | ACD | ADD | TRN | AO6 | OVR | PRK | SCR | PRG | 8…12 = | ADL | 13 = DWC | 14 = MSB | 15=Hot (*) |  |
| 20 | LNA | FND | MWA | ADD | HFD | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | TRN | SCU | PRG | 8…15 = | ADL |  |  |  |  |
| 21 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFD | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | SCU | RGA | MWK | PRG | TRN | 9…15 = | ADL |  |  |  |
| 22 | LNA | FNA | MWA | NDD | HFD | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | SCU | TRN | 8…14 = | ADL | 15 = Hfree |  |  |  |
| 23 | LNA | FNA | MWA | NDD | HFA | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | MWK | SCU | TRN | 9..14= | ADL | 15=Hfree |  |  |
| 24 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | SCU | PRG | TRN | 9..14= | ADL | 15=Hfree |  |  |
| 25 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | MWK | SCU | TRN | 9..14= | ADL | 15=Hfree |  |  |
| 30 | LNA | FND | MWA | NDD | HFA | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | SCU | TRN | VCC | 9..14= | ADL | 15=Hfree |  |  |
| 31 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | MWK | SCU | TRN | VCC | 9..14= | ADL | 15=Hfree |  |
| 32 | LNA | FND | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | SCU | PRG | TRN | VCC | 9..14= | ADL | 15=Hfree |  |
| 33 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |  |  |  |  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | MWK | PRG | SCU | TRN | VCC |  |  |  |

Таблица  Б

| № | Номер модели | Класс сервиса (CLS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | TLD, C6A, CFXD, DTN, FND, GPUA, LNA, XRA, FBD, XFA |
| 2 | 21 | UNR, C6A, CFXD, DTN, FND, GPUA, LNA, XRA, XFA, FBD |
| 3 | 22 | MWA, TLD, C6A, CFXD, DTN, FNA, GPU, LNA, XFA, XRA, FBD, LPA |
| 4 | 23 | MWA, UNR, C6A, CFXD, DTN, FNA, GPU, LNA, XFA, XRA, FBD, LPA |
| 5 | 24 | MWA, TLD, C6A, CFXD, DTN, FNA, GPUA, LNA, XFA, XRA, FBD, LPD |
| 6 | 25 | MWA, UNR, C6A, CFXD, DTN, FNA, GPUA, LNA, XFA, XRA, LPD |
| 7 | 26 | MNL, TLD |
| 8 | 40 | CCSA, MWA, DTN |

Где  TLD- toll denied (запрещён доступ к междугородней связи)

LNA- last № redial allowed(Разрешён повторный набор номера)

C6A – Conference 6 parties (Разрешена конференция на 6 человек)

MWA – активизация индикатора наличия сообщения

Поставляемый с завода коммутатор М1-11, помимо заложенных в его память моделей телефонов, имеет также предварительно запрограммированные модели направлений связи (НС) и соединительных линий (СЛ). Так, такими направлениями связи являются приведенные в таблице С

Таблица С

| Rout (НС) | Trunk Type (Тип СЛ) | ACOD (Код доступа) | ICOG (Направленность) | Интерфейс | CDR (Тарификация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | COT | 7100 | IAO (Двунаправленная) | ГАТС | Запрограммирована |
| 1 | COT | 7101 | ICT (Входящая) | ГАТС | Запрограммирована |
| 2 | COT | 7102 | OGT (Исходящая) | ГАТС | Запрограммирована |
| 3 | TIE | 7103 | IAO | УПАТС |  |
| 4 | TIE | 7104 | ICT | УПАТС |  |
| 5 | TIE | 7105 | OGT | УПАТС |  |
| 6 | DID | 7106 | ICT | ГАТС |  |
| 7 | WAT | 7107 | IAO | Сеть связи США |  |
| 8 | WAT | 7108 | ICT | Сеть связи США |  |
| 9 | WAT | 7109 | OGT | Сеть связи США |  |
| 40 | MUS | 7140 | OGT | AUD | Источник музыки |
| 41 | AWR | 7141 | OGT | DGT | Автоинформатор |
| 42 | RAN | 7142 | OGT | AUD | Автоинформатор |
| 43 | RAN | 7143 | OGT | AUD | Автоинформатор |
| 44 | PAG | 7144 | OGT |  | Персональный вызов |
| 50 | FEX | 7150 | IAO | Международн. АТС в США |  |
| 51 | FEX | 7151 | ICT | Международн. АТС в США |  |
| 52 | FEX | 7152 | OGT | Между народн. АТС в США |  |

Набор моделей СЛ(соединительных линий), позволяющих сократить время закладки программы в коммутатор, приведен в таблице D

Таблица D

| Тип СЛ | Плата | Модель | Старто- вый сигнал | Сигнали-зация | BIMP (Ба ланс- ное сопро-тивле ние) | TIMP (Линей ное ком плексное сопро тивление) | RTMB Член НС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COT | XUT | 1 | GRD | DIP | 600 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 2 | LOP | DIP | 600 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 3 | GRD | DTN | 600 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 4 | LOP | DTN | 600 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 5 | GRD | DIP | 900 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 6 | LOP | DIP | 900 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 7 | GRD | DTN | 900 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 8 | LOP | DTN | 900 | 3COM | 1…15 |
| TIE | XUT | 1 | OAD | DIP |  |  | 1…15 |
| TIE | XUT | 2 | LDR | DIP |  |  | 1…15 |
| TIE | XUT | 3 | OAD | DTN |  |  | 1…15 |
| TIE | XUT | 4 | LDR | DTN |  |  | 1…15 |
| TIE | XUT | 5 | OAD | DIP |  |  | 1…15 |
| TIE | XUT | 6 | LDR | DIP |  |  | 1…15 |
| TIE | XUT | 7 | OAD | DTN |  |  | 1…15 |
| TIE | XUT | 8 | LDR | DTN |  |  | 1…15 |
| TIE | XEM | 16 | E&M | DIP |  |  | 16…32 |
| TIE | XEM | 17 | EM4 | DIP |  |  | 16…32 |
| TIE | XEM | 18 | E&M | DTN |  |  | 16…32 |
| TIE | XEM | 19 | EM4 | DTN |  |  | 16…32 |
| DID |  | 1 | LDR | DIP |  |  | 1…15 |
| DID |  | 2 | LDR | DTN |  |  | 1…15 |
| DID |  | 3 | LDR | DIP |  |  | 1…15 |
| DID |  | 4 | LDR | DTN |  |  | 1…15 |
| DID |  | 5 | LDR | DIP |  |  | 1…15 |
| DID |  | 6 | LDR | DTN |  |  | 1…15 |
| DID |  | 7 | LDR | DIP |  |  | 1…15 |
| DID |  | 8 | LDR | DTN |  |  | 1…15 |

Чтобы воспользоваться запрограммированными на заводе-изготовителе моделями направлений связи и соединительных линий следует воспользоваться нижеприведенной процедурой, имеющей особенности каждый раз, когда приходится программировать таким образом соединительные линии на модели 11, 11Е или 11С. В алгоритмах, описывающих данную процедуру предусмотрены возможности смены кода доступа к уже существующему направлению связи (HC), а также добавление и удаление соединительной линии (СЛ) в существующее направление связи.

| Смена модели телефона, программируемой # # LD 97 CHG TYPE = SYSP INSO = YES DEFS = YES DEF 2006 = 20 DEF 2008 = 20 DEF 2616 = 20 DEF 0500 = 20 FNUM = 2000 | Программирование новой модели телефона LD 11 NEW TYPE = 2616 M MODL = 59 KEY = 0 MCR KEY = 1 MCR KEY = 2 CWT | Вывод на печать LD 20 PRT TYPE = 2616 M MODL = ALL |  |
| --- | --- | --- | --- |

Алгоритм 15

| Opt 11 | Opt 11Е и 11C (Rls 21 и выше) |  |
| --- | --- | --- |
| 1)Запрограммировать возможность администрирования и телефон администратора | 1)Запрограммировать возможность администрирования и телефон администратора |  |
| - Подключить М2616 к незапрограммированному порту М1-11 - Убедиться, что клавишные индикаторы при подключении посветились на миг и погасли, указывая, что полярность подключения выбрана правильно - Снять трубку с М2616 - Увидев на экране запрос “Мodel?” и услышав в трубке гудок, - набрать 99# - Увидев на экране запрос “Extension?” и услышав в трубке прерывистый тон, набрать желаемый номер для данного М2616 и нажать #. 6. Положить трубку | - LD 17 REQ = CHG TYPE = PWD LAPW = 99 PWTP = SBA PW99 = 0000 LEVL = ADMN CUST = ALL TEN = ALL OPT = FEAA NAMA TADA TOLA DTA TRKA INSA | - LD 17 TYPE = PARM SBA_ADM_INS = 1 SBA_USR = 10 - LD 57 TYPE = FFC CUST = 0 FFCT = YES CODE = ADMN ADMN = *41 INST = *43 USER = *44 - LD 11 CLS = MTA |
| - Смена кода доступа к существующему HC - На М2616 снять трубку, набрать *41 (или *91) - Набрать пароль: 1234 - В трубке - спецтон, на экране “Task?” - Нажимая (*), получить на экране “2 Change Route Access” - Набрать “2” - Увидев “Route Access?” - набрать ACOD + # - Увидев “New Access?” - набрать желаемый ACOD + # - На дисплее - “Code changed” - Положить трубку | - Смена кода доступа к существующему HC - На М2616 снять трубку, набрать *41 - “Password?” = 0000 - В трубке - спецтон, на экране “Task?” - Нажимая (*), получить на экране “2 Change Route Access” - Набрать “2” - Увидев “Route Access?” - набрать ACOD + # - Увидев “New Access?” - набрать желаемый ACOD + # - На дисплее - “Code changed” - Положить трубку |  |
| - Добавление СЛ в НС - 1. На М2616 снять трубку, набрать *41 (или *91) - Набрать пароль: 1234 - В трубке - спецтон, на экране “Task?” - Нажимая (*), получить на экране “1 Add Trunk” - Набрать “1” (Если надо удалить соединительную линию - набрать “3”) - Увидев “Route Access?” - набрать ACOD + # - Увидев “TN?” - набрать TN добавляемой СЛ - Увидев “Model?” - набрать номер модели СЛ + # - На дисплее - “OK” - Положить трубку | - Добавление СЛ в НС - На М2616 снять трубку, - набрать *41 - Набрать пароль: - В трубке - спецтон, на экране “Task?” - Нажимая (*), получить на экране “1 Add Trunk” - Набрать “1” (Если надо удалить соединительную линию - набрать “3”) - Увидев “Route Access?” - набрать ACOD + # - Увидев “TN?” - набрать TN добавляемой СЛ - Увидев “Model?” - набрать номер модели СЛ + # - На дисплее - “OK” - Положить трубку |  |

Программирование стыков с Городскими  и Учрежденческими АТС

Как указывалось выше, программирование стыков выделяется в отдельную проблему. Это связано с со высокой важностью и сложностью выполнения данной задачи. Если отсутствует связь с городской или учрежденческой сетью, это воспринимается абонентами гораздо болезненннее, нежели отсутствие той или иной функциональной клавиши на телефоне. Сложность задачи состоит в том, что помимо коммутатора М1, и, соответственно, персонала его обслуживающего, в процесс отладки стыка вовлекается, как правило, персонал, обслуживающий коммутатор на другом конце стыка, что требует использования понятной для двух сторон терминологии, коллективных действий по нахождению и устранению проблем и чёткого разграничения выполняемых задач. В полной мере обеспечить помощь для иженера, проводящего монтаж М1 в такой ситуации не представляется возможным, и автор надеется помочь ему в части предоставления готовых шаблонов для программирования стыков различных типов - от аналоговых двухпроводных соединений до цифровых трактов на скоростях 2М.

Аналоговые стыки

Стык E&M

- Implementation

H/W:     	a. NT8 D15XX = XEM (4 цепи)

b. NT5 K83XX = XFEM (4 цепи)

c. NT5 K19AC = AC15/E&M (UK)

S/W:

| 4W E&M Type 2 NT8D 15XX | Комментарии |  | 4W E&M Type 1 NT5K 83XX | 2W E&M AC15- to Norstar (NT5K 19AC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - LD 16 TYPE = RDB ROUT = 20 TKTP = TIE ESN = NO RCLS = EXT IDC= YES / NO DCNO/NDNO = 1 NDGT = 4 DTRK = NO PTYP = ATT AUTO = NO ICOG = IAO ACOD = 720 TARG = X1 CNTL = YES TIMR = TFD 3600 NEDC= ETH FEDC = ETH DRNG = YES MURT=40 FRL = XX XX | № НС Тип СЛ ESN pad ctrl INT/EXT – метка CFTA Преобр-е вх набора Таблица преобр-я К-во вх. цифр Аналоговый Port type at far end Rout Termination IAO / OGT / ICT Код Доступа Trk Grp Restriction Controls Таймеры Near End Disc ctrl Far End Disc ctrl |  | - LD 16 TYPE = TIE ROUT = 22 TKTP = TIE ESN = NO RCLS = EXT IDC= YES / NO DCNO = 1 NDNO = 1 NDGT = 4 DTRK = NO PTYP = ATT AUTO = NO ICOG = IAO ACOD = 720 TARG = X1 CNTL = YES TIMR = TFD 3600 NEDC= ETH FEDC = ETH DRNG = YES MURT=40 FRL = XX XX | - LD 16 TYPE = TIE ROUT = 22 TKTP = TIE ESN = NO RCLS = EXT IDC= YES / NO DCNO = 1 NDNO = 1 NDGT = 4 DTRK = NO PTYP = ATT AUTO = NO ICOG = IAO ACOD = 720 TARG = X1 CNTL = YES TIMR = TFD 3600 NEDC= ETH FEDC = ETH DLTN = YES TRRL=YES (if 2280Hz) ATRR=YES (if 3825Hz) |
| - LD 14 TYPE = TIE XTRK = XEM (NT8D15) EMTY = TY2 RTMB = 20 1 SIGL = EM4 STRI = IMM / WNK STRO = IMM / WNK SUPN = YES CLS = DTN VNL |  |  | - LD 14 TYPE = TIE XTRK = XFEM EMTY = TY1 RTMB = 21 1 SIGL = EM4 STRI = IMM STRO = IMM SUPN = YES CLS = DTN VNL | 2. LD 14 TYPE = TIE TN = L S C U CDEN = 4DEN XTRK = XFEM SIGL = WR4 (все на карте) RTMB = 22 1 CLS = DTN |
|  |  |  |  | 2 W E&M NT5K 19AC |
|  |  |  |  | LD 14 SIGL = EAM EMTY = BPO |

Стык DID (Аналоговый)

H/W: a. NT5K 17XX  (DDI Card)® touch-tone telephone

b. NT5K 18AB  (Exchange Line Card) ® Analogue Line Card

S/W:

| NT5K 17 |  | NT5K 18 |
| --- | --- | --- |
| LD 14 TYPE = DID XTRK = XDID SIGL = LGR (LDR) STRI = IMM CLS = DTN | TIMR: NRD = 1000 DSI = 128 RGV = 256/128 | LD 14 TYPE = XCOT FWTM = NO SIGL = LGR STYP = PSP CLS = DTN |

Стык 3W (с коммутаторами типа АТСК или АТСКУ)

H/W:  	NT5K 60XX = Incoming  3W Local or Toll = X3W

NT5K 61XX = Outgoing 3W = X3W

QPC 661X = EEPE Cards = E3W (+ S/W = 87 E3W)

S/W:	125 FTC, 131 SUPP, 160 FNP, 182 TFM, 203 XPE

Implementation:

H/W: 	2 pairs: a, b, c wires + spare wire, etc.

S/W:

| Outgoing | Incoming Local | Incoming Toll |
| --- | --- | --- |
| - LD 16 ROUTE = 24 TKTP = COT ICOG = OGT TIMR = GTO 2944 NEDC = ETH FEDC = ETH NATL = NO TDG = 8 RNDL = (При QSIG или MCDN - транзите) | - LD 16 ROUTE = 25 TKTP = DID ICOG = ICT CNTL = YES TIMR = ICF 0 OGF 0 DSI 11904 DDL 0 NEDC =ORG FEDC = ORG PRDL = YES EOS = BSY DNSZ = 4 BTT = 30 (s) CAC = 1 | - LD 16 ROUTE = 26 TKTP = DID ICOG = ICT CNTL = YES TIMR = ICF 0 OGF 0 DSI 11904 DDL 0 NEDC = ETH FEDC = ETH SSL = 26 CAC = 1 |
| - LD 14 TYPE = COT TN = XTRK = XCOT CDEN = DD RTMB = 24 1 STYP = PSP SEIZ = YES CLS = DIP | - LD 14 TYPE = DID TN = XTRK = XDID RTMB = 25 1 SIGL = CIS CIST = NO STRI = IMM STRO = IMM SUPN = YES CLS = DIP | - LD 14 TYPE = DID TN = XTRK = XDID SIGL = CIS RTMB = 26 1 CIST = YES STRI = IMM STRO = IMM SUPN = YES CLS = DIP |
| - LD 56 TYPE = MCAD WACD = 40 CDNC = 60 60 | 4) LD 56 TYPE = FCAD WACD = 40 CDNC = 60 60 END = REPT CYCS = 1 WTON = YES TONES = 158 | - LD 56 TYPE = FTC HCCT = YES BUSY: XTON = 158 XCAD = 40 TLP: XTON = 158 XCAD = 40 SRC = YES SRC1: XTON = 158 XCAD = 40 |
| 6) LD 18 TYPE=SSL SSL=26 SSDG=01 02 03 05 TOLL=NO SSUC=YES | NDGT=2 SSDG=8 NDGT = 1 TOLL=YES SSUC=NO NDGT=1 SSDG=1..7, 9 TOLL=NO SSUC=NO |  |

Стык 2W (2-х проводное абонентское окончание)

H/W:  	NT8D 14XX = Universal Trunk Card = XUT

NTCK16AA = Flexible COT = FCOT

S/W:

| LOP | LDR |
| --- | --- |
| - LD 16 ROUT=27 TKTP = COT ICOG = IAO AUTO = NO (ATDN = ATT) YES (see ATDN in LD 14) CNTL = YES TIMR = EOD 4096 TFD 3600 (для XUT) NEDC = ETH FEDC = ETH CAC = 1 | - LD 16 ROUT = 28 TKTP = TIE ICOG = IAO CNTL = YES NEDC = ETH FEDC = ETH CAC = 1 |
| - LD 14 TYPE = COT XTRK = XUT RTMB = 27 1 SIGL = LOP ATDN = 2000 (только при AUTO=YES) CLS = DTN/DIP | - LD 14 TYPE = TIE XTRK = XUT RTMB = 28 1 SIGL = LDR CLS = DTN |

| Private Line | FXCOT |
| --- | --- |
| - LD 16 ROUT = 29 TKTP = COT PRIV = YES AUTO = YES ICOG = IAO CNTL = YES TIMR = TFD 3600 NEDC = ETH FEDC = ETH | - LD 16 ROUT = 30 TKTP = COT AUTO = YES ICOG = IAO CNTL = YES TIMR = DSI 125 NEDC = ETH FEDC = ETH |
| 2) LD 11 KEY = 2 PVR 2000 |  |
| 3) LD 14 TYPE = COT TN = 60 0 1 2 XTRK = XUT RTMB = 29 1 SIGL = LOP PRDN = 2000 CLS = DTN | - LD 14 TYPE = COT XTRK = FXCOT RTMB = 30 1 SIGL = LOP SUPN = YES CLS = BTS BTID = 9 |

Цифровые стыки

# Цифровой стык 2Мб типа R2 DTMF

Option 11

- Implementation

- H/W: 	a. NTAK 10 AA = DTI2 + NTAK 20AC = CC

- b. NTCG 02 AA = DTI2 + NTAK 20AC = CC

- c. NTCG 02 AB = DTI2 + NTAK 20AC = CC

- Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

- 75W   = NTBK 05SA (6,16m)

- Switches						Пары на разъёме

| Clock | S1-1 S1-2 | Up = spare Up = cc enl | Down = spare Down = cc enl | 120 W |  | 23 48 24 49 25 50 | Чёрн Бел Чёрн Красн Голый Голый |  | R0 T0 R1 T1 R0/T0 ^ R1/T1 ^ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impedance | S2-1 S2-2 | Up = 120 W Up = 75 W | Down = 75 W Down = 120 W |  |  |  |  |  |  |
| French | S3-1 S3-2 | Up = = non-Fr Up = spare | Down = Fr Down = spare | 75 W | 23 48 24 49 |  |  | ПРД ® |  |
| Shield Gnd | S4-1 S412 | Up = unconn Up = unconn | Down = Rx gnd Down = Tx gnd |  |  |  |  | ПРМ ¬ |  |

- Программирование

| 1) LD 17 TYPE = CEQU DTI2 = 3 | 2) LD 17 TYPE=PARM LPIB=96 HPIB=16 DTIB= 48 DTOB=48 NCR=128 PCML=A | 3) LD 16 ROUT=3 TKTP=TIE/DID/COT DTRK=YES DGTP=DTI2 CNTL=YES FEDC=ETH NEDC=ETH | 4) LD 14 TYPE=TIE/DID/COT PDCA=1 PCML=A SICA=1 RTMB=3 NITE= CLS=DTN |
| --- | --- | --- | --- |
| 5) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT=SYTI CLKN=3 AUXR=NO PREF CK0=3 SREF CK0=FRUN 6) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT= PAD PDCA=1 7) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT=ABCD SICA=1 IN/OUT INCOMING OUTGOING | 8) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT= LPTI LOOP=3 P DIGT= P METR= EDGE MFAU=YES MFF=AFF CRC= 205 10s 3s 20t 205 10s 3s 0s BPV= 205 10s 3s 3s 1s 205 10s 3s 3s 0s FAP= 32 4s 1s 1s 1s 32 4s 1s 1s 0s SLP= 20 30s 10s 10s 6s 20 30s 10s 10s 0s GP2= 20 100s12s12s 4s 20 100s 12s12s 0s MAND=1 NCGD=1 OSGD=1 00S=0 | 9) Maintenance LD 60 STAT 3 ENLL 3 DISL 3 SLFT 3 RLBK 3 DLBK 3 RMST 3 ENLL 3 ENL CC 0 TRCK PCK TRCK SCK SSCK 0 | SICA=1 IN/OUT IDLE (S) = 1001 IDLE (R) = 1001 FALT (S) = 1101 FALT (R) =1101 INCOMING E SEZ (R) = 0001 SEZA (S) = 1101 TIME = 150 E CONN (R) = 0101 CONN (S) = 1101 OUTGOING E SEZ (S) = 0001 SEZA (R) =1101 CONN (S) = 0001 E CONN (R) = 0101 C CLRB (R) = 1101 |

# Цифровой стык типа CDTI

M1 « ИКМ-30 Декадный набор

- S/W:   PKG # 221 = Decadic, FTC#125, DTI2#129,  SUPP#131, FNP#160,  XPE#203,  XCTP#204, XCT1#205.

- H/W:  NTCG 02AA = CDTI  for Opt 11 + NTAK20AA = CC

- NTCG 01AA = CDTI for EC + QPC 775G

- Cables:  NTCG 03AA = CC

- NTCG 05AA = Monitor

- NTCK45AA =  2M

- Switches

- Programming

| 1) LD 17 TYPE=CEQU DTI2=4 | 2) LD 17 TYPE=PARM LPIB=96 HPIB=16 DTIB= 48 DTOB=48 NCR=128 PCML=A | 3) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT=SYTI CLKN=3 AUXR=NO PREF CK0=3 SREF CK0=FRUN 4) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT= PAD PDCA=1 5) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT=ABCD SICA=10 11 12 | 6) LD 16 ROUT=10 TKTP=COT ICOG=OGT DTRK=YES DGTP=DTI2 CNTL=YES TIMR=AT 0 TIMR=ODT 5000 TIMR= DDL 0 TIMR=GTI 0 TIMR= RGV 128 TIMR= DSI 5000 TIMR= SFB 25 FEDC=ETH NEDC=ETH NATL=NO TDG = 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7) LD 16 ROUT=11 TKTP=DID (local) ICOG=ICT DTRK=YES DGTP=DTI2 CNTL=YES TIMR=AT 0 TIMR=ODT 5000 TIMR= DDL 0 TIMR=GTI 0 TIMR= RGV 128 TIMR= DSI 5000 TIMR= SFB 25 FEDC=ETH NEDC=ETH CAC=1 | 8) LD 16 ROUT=12 TKTP=DID (toll) ICOG=ICT DTRK=YES DGTP=DTI2 CNTL=YES TIMR=AT 0 TIMR=ODT 5000 TIMR= DDL 0 TIMR=GTI 0 TIMR= RGV 128 TIMR= DSI 5000 TIMR= SFB 25 FEDC=ETH NEDC=ETH CAC=1 | 9) LD 14 TYPE = COT DID (local) DID (toll) PDCA=1 PCML=A SICA=10 (ogt) 11 (local) 12 (toll) RTMB=3 CLS= DIPF | 10) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT= LPTI LOOP=3 CDTI=YES MFF=CRC CRC= 205 10s 3s 20t 205 10s 3s 0s BPV=205 10s 3s 3s 1s 205 10s 3s 3s 0s FAP= 32 4s 1s 1s 1s 33 4s 1s 1s 0s SLP=20 30s 10s 10s 6s 20 30s 10s 10s 0s GP2=20 100s12s12s 4s 20 100s 12s12s 0s MAND=1 NCGD=1 OSGD=1 00S=0 CISFW = YES DP |

(DP – if  NTCG 01 AB or 02AB)

CDTI, стр. 2 из 2

- Таблицы линейной сигнализации

| Таблица 10 (COT, ogt) | Таблица 11 (DID, local) | Таблица 12 (DID, toll) |
| --- | --- | --- |
| In/Out | In/Out | In/Out |
| idle (S)=1101 | idle (S)=0101 | idle (S)=0101 |
| idle (R)=0101 | idle (R)=1101 | idle (R)=1101 |
| falt (S)=1101 | falt (S)=1101 | falt (S)=1101 |
| falt (R)=1101 | falt (R)=1101 | falt (R)=1101 |
| Incoming | Incoming | Incoming |
| esez (R)=0101 | esez (R)=1001 | esez (R)=1001 |
| seza (S)=1101 | seza (S)=1101 | sezd (R)=0001 |
| Time=150 | Time=150 | seza (S)=1101 |
| Pdigt(R)=PXXX | Pdigt(R)=PXXX | Time=50 |
| E conn(S)=1001 | eosb (S)=0001 | Pdigt(R)=PXXX |
| conn (R)=1001 | E conn(S)=1001 | eosf (S)=1001 |
| C clrb (S)=0001 | conn (R)=1001 | eosb (S)=0001 |
| Outgoing | C clrb (S)=0001 | E conn(S)=1101 |
| E sez (S)=1001 | clrf (R)=0001 | conn (R)=1001 |
| seza (R)=1101 | Outgoing | C clrb (S)=1001 |
| conn (S)=1001 | E sez (S)=0101 | clrf (R)=0001 |
| E conn (R)=1001 | seza (R)=1001 | Outgoing |
| C clrb (R)=0001 | conn (S)=1001 | E sez (S)=1001 |
|  | E conn (R)=1001 | seza (R)=1101 |
|  | C clrb (R)=0001 | conn (S)=0001 |
|  |  | E conn (R)=1001 |
|  |  | C clrb (R)=0001 |

- Pinouts = схемы контактов

|  | RJ11 | Wire | DB9 |  |  |  | CDTI | Monitor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Clk | 3 | Yell | 2 | 422 |  | Tx D | 2 | 2 | мама |
| +Clk | 4 | Green | 6 | 422 |  | Rx D | 3 | 3 | мама |
| GND | 5 | Red | 9 | ^ |  | GND | 5 | 7 | ^ |

NTCK 45AA СХЕМЫ КОНТАКТОВ НА ТРЁХ  РАЗЪЁМАХ: P1, P2, P3

# Стык типа R2 MFC

- S/W:   PKG:  FTC#125, DTI2#129,  SUPP#131, FNP#160,  XPE#203,  XCTP#204, XCT1#205.

- H/W:  NTAK 10AA + NT5K21AC = MFC Send/Rcv  + NTAK 20AA=CC

- NTCG 02AA = CDTI  for Opt 11 + NT5K21AC = MF  Send/Rcv  + NTAK20AA =CC

- NTCG 01AA = CDTI for EC + NT5K21AC = MFC Send/Rcv +QPC 775F

- Cables:  NTCG 03AA = CC

- NTCG 05AA = Monitor

- NTCK45AA =  2M

- Switches

- Programming

| 1) LD 17 TYPE=CEQU DTI2=4 2) LD 17 TYPE=PARM LPIB=96 HPIB=16 DTIB= 48 DTOB=48 NCR=128 PCML=A | 3) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT=SYTI CLKN=3 AUXR=NO PREF CK0=3 SREF CK0=FRUN 4) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT= PAD PDCA=1 5) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT=ABCD SICA= 1 | 3) LD 16 ROUT=4 TKTP=DID/TIE ICOG= ICT MFC=YES MFCI=1 MFCO=1 DTRK=YES DGTP=DTI2 CNTL=YES TIMR=EOD 4096 TIMR=ODT 5000 TIMR= DDL 0 TIMR=GTI 0 TIMR= RGV 128 TIMR= DSI 5000 TIMR= SFB 25 FEDC=ETH NEDC=ETH CAC=1 | 4) LD 16 ROUT=5 TKTP=DID/TIE ICOG= OGT MFC=YES MFCI=1 MFCO=1 DTRK=YES DGTP=DTI2 CNTL=YES TIMR=EOD 4096 TIMR=ODT 5000 TIMR= DDL 0 TIMR=GTI 0 TIMR= RGV 128 TIMR= DSI 5000 TIMR= SFB 25 TIMR= MFID 5120(cot) FEDC=ETH NEDC=ETH CAC=1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5) LD 94 REQ= NEW TYPE=R2MF ICOG=OGT (see *) 6) LD 94 REQ= NEW TYPE=R2MF ICOG=ICT (see *) | 7) LD 13 TYPE = MFC 8) LD 14 TYPE =DID (ict) DID (ogt) PDCA=1 PCML=A SICA=1 RTMB=4 1 5 1 CLS= MFC CNA | 9) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT= LPTI LOOP=3 CDTI=YES MFF=CRC | 9) Продолжение CRC= 205 10s 3s 0s BPV= 205 10s 3s 3s 0s FAP= 32 4s 1s 1s 0s SLP=20 30s 10s 10s 0s GP2=20 100s 12s12s 0s CISFW = NO |

- Таблица для Совинтел – DMS-100 (OGT)

| LD 94 ICOG = OGT MAXT = 1 TBNO = 1 (№ табл) SET = 1 ATT = 1 TIE = 1 NIT = 1 EECD = 1 SMFC = NO SCNT = NO LVNO = 1 | RECV : 1 NEXT 2 TNM1 3 COMP 4 CONG 5 CCNI 6 TERM 7 TNM2 8 TNM3 9 SCNI 10 TFST 11 TNXT 12 FAIL | XMIT: DGT1 1 DGT2 2 DGT3 3 DGT4 4 DGT5 5 DGT6 6 DGT7 7 DGT8 8 DGT9 9 DGT0 0 ECNI 15 EODL 15 HTDM 11 | LVNO=2, RECV: 1 IDLE 2 IDLE 3 BUSY 4 CONG 5 VACC 6 IDLE 7 8 OUTT 9 FAIL | XMIT: NOPR 1 OPER 5 REST 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Таблица для Совинтел – DMS-100 (ICT)

| LD 94 ICOG = ICT MAXT = 1 TBNO = 1 (№ табл) SET = 1 ATT = 1 TIE = 1 NIT = 1 EECD = 1 SMFC = NO(150ms) SCNT = NO LVNO = 1 | RECV: DGT1 1 DGT2 2 DGT3 3 DGT4 4 DGT5 5 DGT6 6 DGT7 7 DGT8 8 DGT9 9 DGT0 0 ECNI 15 EODL 15 HTDM 11 | XMIT: NEXT 1 TERM 6 COMP 3 CONG 4 CCNI 5 FAIL 15 | LVNO=2, RECV: 1 NOPR 2 PRIO 3 NOPR 4 5 OPER 6 NOPR 7 REST 8 NOPR 9 PRIO 10 OPER 11 NOPR 12 NOPR 13 NOPR | XMIT: IDLE 6 BUSY 3 CONG 4 VACC 5 OUTT 8 FAIL 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Стык типа CIS MFS

M1 « ИКМ-30 Импульсный Челнок

- S/W: PKG # 326 = Decadic, FTC#125, DTI2#129,  SUPP#131, FNP#160,  XPE#203,  XCTP#204, XCT1#205.

- H/W:  NTCG 02AB = CSDTI  for Opt 11 + NTAK20AA = CC

- NTCG 01AB = CSDTI for EC + QPC 775F

- Cables:  NTCG 03AA = CC

- NTCG 05AA = Monitor

- NTCK45AA =  2M

- Switches

- Programming

| 1) LD 17 TYPE=CEQU DTI2=5 2) LD 17 TYPE=PARM LPIB=96 HPIB=16 DTIB= 48 DTOB=48 NCR=128 PCML=A | 3) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT=SYTI CLKN=3 AUXR=NO PREF CK0=3 SREF CK0=FRUN 4) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT= PAD PDCA=1 5) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT=ABCD SICA=10 11 12 | 6) LD 18 TYPE=SSL SSL=50 SSDG=01 02 03 05 TOLL=NO SSUC=YES NDGT=2 SSDG=8 TOLL=YES SSUC=NO NDGT=1 SSDG=1..7, 9 TOLL=NO SSUC=NO NDGT=7 | 11) LD 16 ROUT=50 TKTP=COT ICOG=OGT DTRK=YES DGTP=DTI2 MFC = CMFS MFSS=B1/ B2/ B3 TCRS = YES NO (if Toll) CNTL=YES TIMR= DDL 0 TIMR= DSI 5000 TIMR= GTI 128 TIMR=ODT 14000 TIMR= RGV 128 TIMR= EOD 14000 TIMR= SFB 25 DDO=YES NATL=NO TDG = 8 SSL= 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12) LD 16 ROUT=51 TKTP=DID (local) ICOG=ICT DTRK=YES DGTP=DTI2 CNTL=YES TIMR=ATO 128 TIMR=ODT 5000 TIMR= DDL 0 TIMR=GTI 128 TIMR= RGV 128 TIMR= DSI 5000 TIMR= SFB 25 TIMR= EOD 14000 CAC=1 DNSZ=4 LEC=2553 ANDN=800 (255 3800) | 13) LD 16 ROUT=52 TKTP=DID (toll) ICOG=ICT DTRK=YES DGTP=DTI2 CNTL=YES TIMR=ATO 30000 TIMR=ODT 14000 TIMR= DDL 0 TIMR=GTI 128 TIMR= RGV 128 TIMR= DSI 5000 TIMR= SFB 25 TIMR= EOD 14000 CAC=1 DNSZ=4 LEC=2553 ANDN=800 (255 3800) | 14) LD 14 TYPE = COT DID (local) DID (toll) PDCA=1 PCML=A SICA=10 (ogt) 11 (local) 12 (toll) RTMB=3 CLS=CMFS | 15) LD 73 TYPE=DTI2 FEAT= LPTI LOOP=3 CDTI2=YES MFF=CRC CRC= 205 10s 3s 20t 205 10s 3s 0s BPV=205 10s 3s 3s 1s 205 10s 3s 3s 0s FAP= 32 4s 1s 1s 1s 34 4s 1s 1s 0s SLP=20 30s 10s 10s 6s 20 30s 10s 10s 0s GP2=20 100s12s12s 4s 20 100s 12s12s 0s MAND=1 NCGD=1 OSGD=1 00S=0 CISFW = MFS/DP/NO |

- Pinouts = Схемы разъёмов

- NTCG 03AA					NTCG 05AA

|  | RJ11 | Wire | DB9 |  |  |  | CDTI | Monitor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Clk | 3 | Yell | 2 | 422 |  | Tx D | 2 | 2 | мама |
| +Clk | 4 | Green | 6 | 422 |  | Rx D | 3 | 3 | мама |
| GND | 5 | Red | 9 | ^ |  | GND | 5 | 7 | ^ |

CIS MFS,  стр 2 из 2

- Таблицы линейной сигнализации

| Таблица 10 (COT, ogt) | Таблица 11 (DID, local) | Таблица 12 (DID, toll) |
| --- | --- | --- |
| In/Out | In/Out | In/Out |
| idle (S)=1101 | idle (S)=0101 | idle (S)=0101 |
| idle (R)=0101 | idle (R)=1101 | idle (R)=1101 |
| falt (S)=1101 | falt (S)=1101 | falt (S)=1101 |
| falt (R)=1101 | falt (R)=1101 | falt (R)=1101 |
| Incoming | Incoming | Incoming |
| esez (R)=0101 | esez (R)=1001 | esez (R)=1001 |
| seza (S)=1101 | seza (S)=1101 | sezd (R)=0001 |
| Time=150 | Time=150 | seza (S)=1101 |
| Pdigt(R)=PXXX | Pdigt(R)=PXXX | Time=50 |
| E conn(S)=1001 | eosb (S)=0001 | Pdigt(R)=PXXX |
| conn (R)=1001 | E conn(S)=1001 | eosf (S)=1001 |
| C clrb (S)=0001 | conn (R)=1001 | eosb (S)=0001 |
| Outgoing | C clrb (S)=0001 | E conn(S)=1101 |
| E sez (S)=1001 | clrf (R)=0001 | conn (R)=1001 |
| seza (R)=1101 | Outgoing | C clrb (S)=1001 |
| conn (S)=1001 | E sez (S)=0101 | clrf (R)=0001 |
| E conn (R)=1001 | seza (R)=1001 | Outgoing |
| C clrb (R)=0001 | conn (S)=1001 | E sez (S)=1001 |
|  | E conn (R)=1001 | seza (R)=1101 |
|  | C clrb (R)=0001 | conn (S)=0001 |
|  |  | E conn (R)=1001 |
|  |  | C clrb (R)=0001 |

- NTCK 45AA СХЕМЫ КОНТАКТОВ НА ТРЁХ  РАЗЪЁМАХ: P1, P2, P3

# MCDN

Option 11

- Implementation

- H/W: 	a. NTAK 79 BB = PRI2 + NTAK 20AC = CC

- b. NTBK 50 AA = PRI2 + NTAK 93AA = DCHI  + NTAK 20AC = CC

- c. NTBK 50 AA = PRI2 + NTBK 51AA = MSDL + NTAK 20AC = CC

- Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

- 75W   = NTBK 05SA (6,16m)

- Switches(NTBK50)

| DASS- Q.931 | S1-1 S1-2 | Down=DASS | Up = Q.931 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impedance | S2-1 | Down=75W | Up = 120W |  |  |  |  |  |  |
|  | S3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Open or Grounded | S4-1 S4-2 | Rx to ^ Tx to ^ | ¬ Down ¬Down |  |  |  |  |  |  |

- Программирование

| 1) LD 17 TYPE = CEQU PRI2 = 3 2) LD 17 TYPE=PARM LPIB=96 HPIB=16 DTIB= 48 DTOB=48 NCR=128 PCML=A | 3) LD 15 TYPE=NET LDN=7777 AC2=SPN ISDN=YES PNI=1 HNPA= HNXX= HLOC= LSC= BSGC= MBG= | 4) LD 17 TYPE=ADAN NEW DCH 11 CDNO=1 PORT=1 USR=PRI DCHL=1 ISDN=YES IFC=SL1 SIDE=USR/NET RLS=21 RCAP=MSL ND2 NASA = YES | 5) LD 16 ROUT=1 TKTP=TIE DTRK=YES DGTP=PRI2 ISDN=YES MODE=PRA PNI=1 IFC=SL1 SIGO= |
| --- | --- | --- | --- |
| 6) LD 14 TYPE=TIE PCML=A RTMB=1 1 CLS=DTN | 7) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT=SYTI CLKN=3 AUXR=NO PREF CK0=3 SREF CK0=FRUN 8) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT= PAD PDCA=1 9) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT=ABCD SICA=1 IN/OUT INCOMING OUTGOING | 10) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT= LPTI MFAU=YES MFF=AFF SLP= 5 24H 30 1H 5 24H 30 1s BPV=128 122 204 224 CRC= 201 97 201 97 FAP=28 1 28 1 RATS= 10®10 GP2=20 100s12s12s 4s 20 100s 12s12s 0s MNG1=15M ®1s OSG1=15M ®1s MNG2=15S ®1s OSG2= 15S ®1s PERS=50 OOS=5 | 10) Maintenance LD 48 STAT MSDL ENL MSDL 1 FDL LD 96 STAT DCH 11 DIS DCH 11 ENL SERV 11 ENL AUTO 11 11) Maintenance LD 60 STAT 3 ENLL 3 DISL 3 SLFT 3 ENL CC 0 TRCK PCK TRCK SCK SSCK 0 LCNT RCNT |

# EURO ISDN

Option 11

- Implementation

- H/W: 	a. NTBK 50 AA = PRI2 + NTBK 51AA = MSDL + NTAK 20AC = CC

- Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

- 75W   = NTBK 05SA (6,16m)

- Switches(NTBK50)

| DASS- Q.931 | S1-1 S1-2 | Down=DASS | Up = Q.931 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impedance | S2-1 | Down=75W | Up = 120W |  |  |  |  |  |  |
|  | S3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Open or Grounded | S4-1 S4-2 | Rx to ^ Tx to ^ | ¬ Down ¬Down |  |  |  |  |  |  |

- Программирование

| 1) LD 17 TYPE = CEQU PRI2 = 2 2) LD 17 TYPE=PARM LPIB=96 HPIB=16 DTIB= 48 DTOB=48 NCR=128 PCML=A BCAP=3.1KHZ 3) LD 15 TYPE=NET PFX1=7 PFX2=095 DITI=YES | 4) LD 17 TYPE=ADAN NEW DCH 21 CDNO=2 PORT=1 USR=PRI DCHL=2 ISDN=YES IFC=EURO CNTY=ETSI CLID=OPT1 PROG=NCHG PINX_CUST=0 RLS=21 SIDE=USR CNEG=1 RCAP= COLP CCNR TAT | 5) LD 16 ROUT=2 TKTP=TIE DTRK=YES DGTP=PRI2 ISDN=YES MODE=PRA IFC=EURO CNTY=ETSI CPFXS=YES (LD15) NO (LD16) HNTN=7(Rus) HLCL=095(Msk) SIGO=STD ADDP=YES (=0,00 в№) NO(нет 0,00) NATL=NO TDG=8 | 6) LD 14 TYPE=TIE PCML=A RTMB=2 1 CLS=DTN 7) LD 10 CLS=FAXA MRA (+Advice of charge) |
| --- | --- | --- | --- |
| ADVICE OF CHARGE LD 15 (TYPE=FTR) OPT=CHDA LD 15 (TYPE=PPM) UCST=1 LD 16 CDR=YES MR=DURC DSPD=YES RUCS=1 RURC=1 0 RUCF=1 0 MULT=NO (>$1) DSPT=10(sec) | 8) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT=SYTI CLKN=3 AUXR=NO PREF CK0=3 SREF CK0=FRUN 9) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT= PAD PDCA=1 10) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT=ABCD SICA=1 IN/OUT INCOMING OUTGOING | 11) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT= LPTI MFAU=YES MFF=AFF SLP= 5 24H 30 1H 5 24H 30 1s BPV=128 122 204 224 CRC= 201 97 201 97 FAP=28 1 28 1 RATS= 10®10 GP2=20 100s12s12s 4s 20 100s 12s12s 0s MNG1=15M ®1s OSG1=15M ®1s MNG2=15S ®1s OSG2= 15S ®1s PERS=50 OOS=5 | 12) Maintenance LD 48 STAT MSDL ENL MSDL 2 FDL LD 96 STAT DCH 21 DIS DCH 21 ENL SERV 21 ENL AUTO 21 13) Maintenance LD 60 STAT 2 ENLL 2 DISL 2 SLFT 2 ENL CC 0 TRCK PCK TRCK SCK SSCK 0 LCNT RCNT |

# QSIG

- Option 11

- Implementation

- H/W: 	a. NTBK 50 AA = PRI2 + NTBK 51AA = MSDL + NTAK 20AC = CC

- Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

- 75W   = NTBK 05SA (6,16m)

- Программирование

| 1) LD 17 TYPE = CEQU PRI2 = 2 2) LD 17 TYPE=PARM LPIB=96 HPIB=16 DTIB= 48 DTOB=48 NCR=128 PCML=A BCAP=3.1KHZ 3) LD 15 TYPE=NET PFX1=7 PFX2=095 DITI=YES | 4) LD 17 TYPE=ADAN NEW DCH 10 DNUM=10 PORT=1 USR=PRI DCHL=10 ISDN=YES IFC=ESIG CNTY=ETSI (QSIG) ESGF (GF) CLID=OPT1 PROG=NCHG PINX_CUST=0 RLS=21 SIDE=USR CNEG=1 RCAP= COLP CCNR CCBS CCNR NDS TAT | 5) LD 16 ROUT=10 TKTP=TIE DTRK=YES DGTP=PRI2 ISDN=YES MODE=PRA IFC=ESIG CNTY=ETSI CPFXS=YES (LD15) NO (LD16) HNTN=7(Rus) HLCL=095(Msk) SIGO=STD ADDP=YES(0,00 в№) NO(нет 0,00) NATL=NO TDG=8 | 6) LD 14 TYPE=TIE PCML=A RTMB=2 1 CLS=DTN 7) LD 10 CLS=FAXA MRA (+Advice of charge) |
| --- | --- | --- | --- |
| LD 16 BRI TKTP = TIE DTRK=YES DGTP=BRI BRIP=YES IFC=ESIG | 8) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT=SYTI CLKN=3 AUXR=NO PREF CK0=3 SREF CK0=FRUN 9) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT= PAD PDCA=1 10) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT=ABCD SICA=1 IN/OUT INCOMING OUTGOING | 11) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT= LPTI MFAU=YES MFF=AFF SLP= 5 24H 30 1H 5 24H 30 1s BPV=128 122 204 224 CRC= 201 97 201 97 FAP=28 1 28 1 RATS= 10®10 GP2=20 100s12s12s 4s 20 100s 12s12s 0s MNG1=15M ®1s OSG1=15M ®1s MNG2=15S ®1s OSG2= 15S ®1s PERS=50 OOS=5 | 12) Maintenance LD 48 STAT MSDL ENL MSDL 2 FDL LD 96 STAT DCH 21 DIS DCH 21 ENL SERV 21 ENL AUTO 21 13) Maintenance LD 60 STAT 2 ENLL 2 DISL 2 SLFT 2 ENL CC 0 TRCK PCK TRCK SCK SSCK 0 LCNT RCNT |
| LD 27 TYPE=MISP LOOP=8 APPL=BRIE | 14) | 15) | 16) |
| LD 27 TYPE=DSL APPL=BRIE CTYP=SILC MISP=8 TKTP=TIE MODE=TE NT | 17) | 18) | 19) |

# DASS/DPNSS

Option  11

- Implementation

- H/W: 	a. NTAK 79 BB = PRI2 + NTAK 20AC = CC

- b. NTBK 50 AA = PRI2 + NTAK 93AA = DCHI  + NTAK 20AC = CC

- c. NTBK 50 AA = PRI2 + NTBK 51AA = MSDL + NTAK 20AC = CC

- Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

- 75W   = NTBK 05SA (6,16m)

- Switches(NTBK79)

| DASS- Q.931 | S1-1 S1-2 | Down=DASS | Up = Q.931 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impedance | S2-1 | Down=75W | Up = 120W |  |  |  |  |  |  |
|  | S3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Open or Grounded | S4-1 S4-2 | Rx to ^ Tx to ^ | ¬ Down ¬Down |  |  |  |  |  |  |

- Программирование DASS/DPNSS

| 1) LD 17 TYPE = CEQU DDCS =9 2) LD 17 TYPE=PARM LPIB=96 HPIB=16 DTIB= 48 DTOB=48 NCR=128 PCML=A | 3) LD 15 TYPE=NET LDN=7777 AC2=SPN ISDN=YES PNI=1 LSC= TIDN=NO DASC= BSGC= MBG= ROPT=ALT TRN RAX | 4) LD 17 TYPE=ADAN NEW DCH 9 CDNO=9 PORT=1 DPNS=YES DDCS=9 SIDE=USR NET RLS=21 RCAP=MSL ND2 | 5) LD 74 TYPE=DDSL DDSL=9 SIGL=DA DDCS=9 PRIV=YES (dpnss) NO (dass) SIDE=AET (master) BNT(slave) FLOW_CNTL=YES BRST_PARM= REPL_PARM= CNTL=YES ALRM=* CNTR=** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6) LD 16 ROUT=9 TKTP=IDA SIGL= DPN (dpnss) DAS (dass) DTRK=YES DGTP=PRI2 ISDN=YES 7) LD 14 TYPE=RDC (dpn&das) VDC (dpn only) DDSL=9 SIGL=DPN DAS RTMB=9 1 PRIO=XHP (if master) YLP (if slave) | 8) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT=SYTI CLKN=3 AUXR=NO PREF CK0=3 SREF CK0=FRUN 9) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT= PAD PDCA=1 10) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT=ABCD SICA=1 IN/OUT INCOMING OUTGOING | 11) LD 73 TYPE=PRI2 FEAT= LPTI MFAU=YES MFF=AFF SLP= 5 24H 30 1H 5 24H 30 1s BPV=128 122 204 224 CRC= 201 97 201 97 FAP=28 1 28 1 RATS= 10®10 GP2= 20 100s12s12s 4s 20 100s 12s12s 0s MNG1=15M ®1s OSG1=15M ®1s MNG2=15S ®1s OSG2= 15S ®1s PERS=50 OOS=5 | 12) Maintenance LD 48 STAT MSDL ENL MSDL 1 FDL LD 75 ENL DDCS 9 ENL DCHI 9 STRT 9 (5 mins) *) ALRM= TBF= pp mm cc p - persistense m – monitor c – repeat count FAE= HER= TSF= AIS= LOI= DAI= **) CNTR= CRT TMT SCT channel reset threshold test msg threshold stop count threshold |

ISL

- Dedicated  Mode

- H/W: 	a. NTAK 10 AA = DTI2 + NTAK 20AC = CC+NTAK 02AA=SDI/DCH

- b. NTCG 02 AA = DTI2 + NTAK 20AC = CC+ NTAK 02AA=SDI/DCH

- c. NTCG 02 AB = DTI2 + NTAK 20AC = CC+ NTAK 02AA=SDI/DCH

- Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

- 75W   = NTBK 05SA (6,16m)

- Switches						Пары на разъёме

| Clock | S1-1 S1-2 | Up = spare Up = cc enl | Down = spare Down = cc enl | 120 W |  | 23 48 24 49 25 50 | Чёрн Бел Чёрн Красн Голый Голый |  | R0 T0 R1 T1 R0/T0 ^ R1/T1 ^ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impedance | S2-1 S2-2 | Up = 120 W Up = 75 W | Down = 75 W Down = 120 W |  |  |  |  |  |  |
| French | S3-1 S3-2 | Up = non-Fr Up = spare | Down = Fr Down = spare | 75 W | 23 48 24 49 |  |  | ПРД ® |  |
| Shield Gnd | S4-1 S412 | Up = unconn Up = unconn | Down = Rx gnd Down = Tx gnd |  |  |  |  | ПРМ ¬ |  |

Programming

| 1) LD 17 TYPE=CEQU DTI2=7 2) LD 17 TYPE= PARM CLID=YES 3) LD 15 TYPE=NET ISDN=YES PNI=1 TYPE=LDN LDN=7777 | 4) LD 17 TYPE=ADAN ADAN=NEW DCH 7 CTYP=DCHI CDNO=7 PORT=1 USR=ISLD IFC=SL1 ISLM=60 CLOK=EXT/INT SIDE=NET/USR RLS=22 RCAP=ND2 NASA=YES | - LD 15 TYPE = NET CUST = 0 ISDN = YES PNI = 1 HNPA = NPA HNXX = NXX HLOC = HLOC LSC = LSC AC2 = NPA NXX INTL LOC SPN | 5) LD 16 ROUT=7 TKTP=TIE DTRK=YES DGTP=DTI2 ISDN=YES MODE=ISLD DCH=7 IFC=SL1 PNI=1 6) LD 14 TYPE=TIE RTMB=7 1 CHID=1…30 31…60 CLS=DTN |
| --- | --- | --- | --- |

- Shared Mode

| - LD 17 TYPE = ADAN ADAN = NEW TTY 8 USR = SHA ISLM = 1…(140) (кол-во линий) | - LD 16 IFC = SL1 MODE = ISLD | - LD 14 CHID = 1 (как на дальнем М1) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Тарификация телефонных разговоров

Тарификацию телефонных разговоров, или кратко - тарификацию, можно отнести к абонентскому сервису по причине того, что реализуется данная функция, как правило, на каждом коммутаторе отдельно, даже если стоит задача создания учрежденческой сети с единым компьютером  - тарификатором (тарификационным сервером). Имеет смысл, однако, остановиться на данном вопросе более подробно, ввиду того, что программирование тарификационного сервиса имеет исключительную важность для компаний- операторов, предоставляющих услуги связи для конечных пользователей. Обобщённый алгоритм программирования приведен ниже:

Задействуемые оверлейные программы:

LD 17, LD 15, LD 16, LD 10,11, LD 12, LD 14, LD 27, LD 88

CLS=ABDA -регистрируется  время ответа на тел, даже если соединения абонентов не      произошло (LD 10, 11)

CLS=CNA - СNI на вх СЛ MFC

| ЗА ПРОС | ОТВЕТ | КОММЕНТА РИЙ | ПРИМ | ЗА ПРОС | ОТВЕТ | КОММЕНТАРИЙ | ПРИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LD 17 |  |  | ABAN | (NO) | без отказных выз. | рекоменд |
| TYPE | ADAN |  |  |  | YES | отказные вызовы |  |
| ADAN | NEW TTY x |  |  | OAL | (NO) |  |  |
| USER | CTY | на терминал |  |  | YES | исходящие все | рекоменд |
|  | CDL | на Link |  | OTL | (NO) |  |  |
|  | LD 17 |  |  |  | YES | только м/гор |  |
| TYPE | PARM |  |  | AIA | (NO) |  |  |
| FCDR | OLD | Формат строки | старый |  | YES | указать,что отвечен | рекоменд |
|  | NEW | (s/w #234) | новый | OAN | (NO) |  |  |
| PCDR | (NO) | Приоритет перед |  |  | YES | исх. отвеченные |  |
|  | YES | обраб. Вызова |  | OPD | (YES) | набранный № исх |  |
| DUR5 | (NO) | Точность | 2 сек | NDP | <CR> | первые 32 цифры |  |
|  | YES | тарификации | 0,5 сек | CDRX | (NO) |  |  |
| MTRO | (MR) | Подсчёт импульсов | нет счёта |  | YES | TRN - в тариф | рекоменд |
|  | PPM |  | +/-; AOC | CDRY | (NO) | вызовы с исп ф-й |  |
| CLID | (NO) | Выдача номера |  |  | YES | ГТС |  |
|  | YES | в строку | рекоменд | OPA | (YES) | если нет SUPN, то | рекоменд |
|  | LD 15 |  |  |  | NO | +/-=отвечен |  |
| TYPE | CDR |  |  | CCO | (NO) | N-записи | рекоменд |
| OPT | TTAD | отказные вызовы | по умолч |  | YES | без N-записей | (при АОС) |
|  | TTAA | и время ответа | рекоменд | IDOP | (NO) | переадресующий |  |
| CDR | YES |  |  |  | YES | переадресованный |  |
| IMPH | (NO) | вх. вызовы с прд | рекоменд | MR | (NO)* | STAC/ DURC/ | ENDC/PPM |
|  | YES | пакетов данных |  | CNTL | YES | ENDC/PPM/RVB |  |
| OMPH | (NO) | исх. вызовы с прд | рекоменд | TIMR | EOD 1024 |  | CNTL |
|  | YES | пакетов данных |  | TIMR | ODT 1024 |  | CNTL |
| AXID | (NO) | Доп. идентификатор | рекоменд | RUCS | 0-9999 | цена импульса |  |
|  | YES |  |  | RUCF | X Y | X=0-9999, Y=0-3, cost=XE(-Y) | множитель |
| TRCR | (NO) | возврат |  |  | LD 10 |  |  |
|  | YES | каретки | рекоменд | CLS | ABDA | отказные и ТТА |  |
| CDPR | (NO) | вместо DSC - ACOD | рекоменд |  | CDMA | снятие трубки |  |
|  | YES | ACOD+DSC |  |  | ICDA | внутренние |  |
| ECDR | (NO) | без EES цифр |  |  | LD 11 |  |  |
|  | YES | EES цифры | рекоменд | CLS | те же |  |  |
| OTCR | (NO) | НС куда Step |  | KEY | x CHG | Charge account |  |
|  | YES | НС откуда Step | рекоменд |  | x CPN | Имя абонента |  |
| PORT | 1 2 3 | номер порта Тариф |  |  | LD 12 |  |  |
| PCDL | (NO) | РРМ и АОС нет |  | ICDR | ICDA | внутренние |  |
|  | YES | РРМ и АОС есть | см. LD 17 | ABAN | ABDA | отказные |  |
| UCST | 0-9999 | стоим.импульса РРМ |  | KEY | x CHG | Charge=тариф |  |
|  | LD 16 |  |  |  | x CPN | имя абонента |  |
| AUTO | (NO) | на IDC -таблицу | рекоменд |  | LD 14 |  |  |
|  | YES | на телефон все СЛ |  | CLS | CNA | номер в MFC |  |
| DNIS | (NO) | Набранный номер |  |  | PIP | без полярности |  |
|  | YES | при вх. вызове |  |  | PSP | с полярностью | MR=RVB |
| NDGT | 1-(4)-7 | кол-во цифр прм | не надо |  | BST | упр от батареи | MR=RVB |
| WDGT | L | индиц. последние | не надо |  | XBAT | то же, без СОТ | XFCOT |
|  | F | индиц. первые | не надо |  | BAT | то же с СОТ | XFCOT |
| DCDR | (NO) | выдавать DNIS | не надо |  | LD 27 | BRI |  |
|  | YES | в строку | не надо | TYPE | DSL | digital subscr. loop |  |
| CDR | YES | Есть ли CDR в НС? |  | CLS | ABDA | отказные |  |
| INC | (NO) YES | вх. вызовы | рекоменд |  | CDMA | снятие трубки |  |
| LAST | (NO) | предпосл. переадр. |  |  | ICDA | внутренние |  |
|  | YES | последн. переадрес |  | TYPE | TSP | trk subscr. Loop |  |
| TTA | (NO) | время ответа |  | CDR | YES | пакеты данных | см LD 15 |
|  | YES | (см. LD 15 OPT) |  |  | LD 88 |  |  |
| QREC | (NO) | вх. вызовы до |  | ACDR | YES | AUTH-в CDR |  |
|  | YES | прихода на тлф |  | SCDR | YES | SAR-коды - в CDR |  |

При задании типа формата NEW, строка тарификации имеет следующий формат:

Формат строки класса NEW

| String 1 | String 2 | String 3 |
| --- | --- | --- |
| - Rectype = - N - C - 0 (space) - Recno = 0 - Recno = 0 - Recno = 1 - 0 (space) - CUSTNO = 0 - CUSTNO = 0 - 0 (space) - …16. Orig ID =T RRR MMM (format)= T020001Þ Trk 20-1 17. 0 (space) - … 24. Term ID = T RRR MMM (format) = T010001Þ Trk 10-1 25. 0 (space) 26….39. TimeStamp = = MO/DD HH:MM:SS,S= = 10/07 20:38:30,5 40. 0 (space) 41. … 50. Duration = = HH:MM:SS,S = = 00:10:02,5 51. 0 (space) 52. DigitType A = NARS/BARS C = MFC CNI E = Expensive 53. … 84. Digits = 32 digits dialed 85. 0 (space) 86. 0 (space) | - 0 (space) - & = New Line Indicator 3. … 18.CLID = 16 digits = = 1234xxxxxxxxxxxx - 0 (space) - … 24. Chg Info = = 25. 0 (space) 26. … 31. Call Charge = 32. 0 (space) 33. … 45. FGDANI = feature D ANI = XX – NPAXXXXXX = 46. 0 (space) 47. … 53. DNIS = = XXXX XXXX 54. 0 (space) 55. … 65. Orig Aux ID = = LLL. S. CC. UU = = 128.0.12.15 66. … 77. Term Aux ID = = LLL. S. CC. UU = = 128.0.12.10 78. 0 (space) 79. … 81. Orig Ten N = = 510 82. 0 (space) - … 85. Term Ten N = = 509 | - 0 (space) - & = New Line Indicator 3. … 7. TTA = Time to Answer = = MM:SS = 00:40 (ringing time) 8. Redirect = Y / 0 (space) 9. … 13. TWT = total wait time = = MM:SS 14. 0 (space) 15. … 30. BLID = billing line ID = = 16 digits = 1234xxxxxxxxxxxx 31. 0 (space) |

Тоны и ритмы

Тоны и ритмы программируются для того, чтобы коммутатору были понятны тональные сигналы других коммутатором, а также (а может быть и в первую очередь) для того, чтобы абоненты могли на слух различить на какой телефон и откуда приходит вызов.

Программирование каждого тона  и ритма производится для коммутатора в целом, и для того, чтобы тот или иной тон или ритм начал работать, требуется после завершения программирования инициализировать коммутатор.

Генерация тонов осуществляется в коммутаторах моделей 51/61/81 с помощью платы NT8D17 (Conf/TDS). Каждый тон характеризуется двумя параметрами: частотой и громкостью звучания (уровнем). Такие пары в Меридиане нумеруются и, таким образом, каждый тон, формируемый платой Conf/TDS имеет свой номер. В следующей таблице приведены в виде списка номер тона, его частота и уровень. Для М1-11 несмотря на то, что в ней отсутствуют платы данного типа, тем не менее TDS формирует тоны в соответствии этой же таблицей.

NT8D 17 CONFERENCE/TDS

| Tone (XTON) | Tone Frequency | Level dB below overload | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | No tone (silent) |  |  |
| 1 | 350/440 | -23/-23 |  |
| 2 | (533+566)x10 | -23 | 10 Hz SL1 warble |
| 3 | 440 | -23 |  |
| 4 | 350 | -19/-19 |  |
| 5 | 440/480 | -25/-25 |  |
| 6 | 480 | -23 |  |
| 7 | 40/620 | -30 |  |
| 8 | 1020 | -16 |  |
| 9 | 600 | -23 |  |
| 10 | 600 | -16 |  |
| 11 | 440/480 | -22/-22 |  |
| 12 | 350/480 | -23/-23 |  |
| 13 | 440/620 | -24/-24 |  |
| 14 | 940/1630 | -12/-10 | DTMF digit D |
| 15 | 700/1210 | -12/-10 | 1 |
| 16 | 700/1340 | -12/-10 | 2 |
| 17 | 700/1480 | -12/-10 | 3 |
| 18 | 770/1210 | -12/-10 | 4 |
| 19 | 770/1340 | -12-10 | 5 |
| 20 | 770/1480 | -12/-10 | 6 |
| 21 | 850/1210 | -12/-10 | 7 |
| 22 | 850/1340 | -12/-10 | 8 |
| 23 | 850/1480 | -12/-10 | 9 |
| 24 | 940/1340 | -12/-10 | 0 |
| 25 | 940/1210 | -12/-10 | * |
| 26 | 940/1480 | -12/-10 | # |
| 27 | 700/1630 | -12/-10 | A |
| 28 | 770/1630 | -12/-10 | B |
| 29 | 850/1630 | -12/-10 | C |
| 30 | 10 pps dialpulse, 56.25%b break |  |  |
| 31 | 10 pps dialpulse |  |  |
|  | 62.5% break |  |  |
| 32 | 20 pps dialpulse |  |  |
|  | 62.5% break |  |  |
| 33 | 400 | -19 |  |
| 34 | [400*(20@85%)] | -19 |  |
| 35-50 | same frequencies |  |  |
|  | as 14 to 29 | -17/-15 |  |
| 51 | 10 pps dialpulse |  |  |
|  | 67.5% break |  |  |
| 52 | 20 pps dialpulse |  |  |
|  | 68.5% break |  |  |
| 53 | 1300/1500 | -13/-13 | MF digit 0 |
| 54 | 700/900 | -13/-13 | 1 |
| 55 | 700/1100 | -13/-13 | 2 |
| 56 | 900/1100 | -13/-13 | 3 |
| 57 | 700/1300 | -13/-13 | 4 |
| 58 | 900/1300 | -13/-13 | 5 |
| 59 | 1100/1300 | -13/-13 | 6 |
| 60 | 700/1500 | -13/-13 | 7 |
| 61 | 900/1500 | -13/-13 | 8 |
| 62 | 1100/1500 | -13/-13 | 9 |
| 63 | 700/1700 | -13/-13 | A |
| 64 | 900/1700 | -13/-13 | B |
| 65 | 1100/1700 | -13/-13 | C |
| 66 | 1300/1700 | -13/-13 | D |
| 67 | 1500/1700 | -13/-13 | E |
| 68 | 400 | -11 |  |
| 69 | 400 | -14 |  |
| 70 | 400x50 | -14 |  |
| 71 | (533+666)x20 | -23 | 20 Hz Meridian 1 warble |
| 72 | 20 pps dialpulse, 52 % break |  |  |
| 73 | 350/440 | -15/-15 |  |
| 74 | 480/620 | -15/-15 |  |
| 75 | 440/480 | -15/-15 |  |
| 76 | 400 | -25 |  |
| 77 | 400/450 | -14/-14 |  |
| 78 | 480/620 | -19/-19 |  |
| 79 | 440/480 | -19/-19 |  |
| 80 | 480 | -19 |  |
| 81 | 420 | -9 |  |
| 82 | 440 | -29 |  |
| 83 | 10 pps dialpulse, |  |  |
|  | 61% break |  |  |
| 84 | 350/440 | -17/-17 |  |
| 85 | 400/450 | -17/-17 |  |
| 86 | 400 | -17 |  |
| 87 | 1400 | -26 |  |
| 88 | 950 | -12 |  |
| 89 | 1400 | -12 |  |
| 90 | 1800 | -12 |  |
| 91 | 470 | 0 |  |
| 92 | 940 | 0 |  |
| 93 | 1300 | 0 |  |
| 94 | 1500 | 0 |  |
| 95 | 1880 | 0 |  |
| 96 | TBD |  |  |
| 97 | TBD |  |  |
| 98 | TBD |  |  |
| 99 | TBD |  |  |
| 100 | TBD |  |  |
| 101 | 600 | -19 |  |
| 102 | 800 | -19 |  |
| 103 | 1400 | -23 |  |
| 104 | 800 | -7 |  |
|  |  | A LAW TONES |  |
| 105 | 350/440 | -17/-17 |  |
| 106 | 400/450 | -17/-17 |  |
| 107 | 1400 | -26 |  |
| 108 | 440 | -23 |  |
| 109 | 420 | -9 |  |
| 110 | 950 | -12 | CIS Special Info Tones |
| 111 | 1400 | -12 | CIS Special Info Tones |
| 112 | 1800 | -12 | CIS Special Info Tones |
| 113-128 | same frequencies as 14-29 | -12/-10 |  |
| 129 | 350/440 | -22/-22 |  |
| 130 | 400 | -19 |  |
| 131 | 400 | -25 |  |
| 132 | 400/450 | -22/-22 |  |
| 133 | 1400 | -15 |  |
| 134 | 950 | -19 |  |
| 135 | 1400 | -20 |  |
| 136 | 1800 | -20 |  |
| 137 | 420 | -19 | CIS Misc. #1 |
| 138-153 | same frequencies as 14-29 | -18/-17 |  |
| 154 | (533+666)x10 | -23 10Hz SL-1 warble |  |
| 155 | (533+666)x20 | -23 20Hz SL-1 warble |  |
| 156 | 400 | -12 |  |
| 157 | 820 | -14 |  |
| 158 | 420 | -12 | CIS Dial,Busy,Rgbk,Cong |
| 159 | 420 | -25 |  |
| 160 | 420x25 | -12 |  |
| 161 | (533+666)x10 | -16.5 10Hz SL-1 warble |  |
| 162 | (5333+666)x20 | -16.5 20Hz SL-1 warble |  |
| 163 | 420 | -22 |  |
| 164 | 480 | -22 |  |
| 165 | 330 | -11 |  |
| 166 | 330/440 | -11/-14 |  |
| 167 | 1700 | -19 |  |
| 168 | 440 | -14 |  |
| 169 | 380 | -8 |  |
| 170 | 1400 | -32 |  |
| 171 | 820 | -7 |  |
| 172 | 850 | -8 |  |
| 173 | 420 | -32 |  |
| 174 | 10 pps dialpulse,50% break |  |  |
| 175 | 420 | -6 |  |
| 176 | 420 | -2 |  |
| 177 | 1020 | -13 |  |
| 178 | 1800 | -17 |  |
| 179 | 1400 | -23 |  |
| 180 | 950 | -29 |  |
| 181 | 1400 | -29 |  |
| 182 | 1800 | -29 |  |
| 183 | 950 | -22 |  |
| 184 | 470 | 0 |  |
| 185 | 940 | 0 |  |
| 186 | 1880 | 0 |  |
| 187 | 400 | -22 |  |
| 188 | 420x25 | -17 |  |
| 189 | 950 | -16 |  |
| 190 | 950 | -25 |  |
| 191-206 | same frequencies as 14-29 | -9/-7 |  |
| 207 | 420 | -10 |  |
| 208 | 420 | -8 |  |
| 209 | 420 | -4 |  |
| 210 | 1400 | -18 | CIS Misc. #2 |
| 211 | 1400 | -9 |  |
| 212 | 350/420 | -9/-9 |  |
| 213 | 420 | -14 | CIS Call Waiting |
| 214 | 450 | -12 |  |
| 215 | 450 | -22 |  |
| 216 | 820 | -16 |  |
| 217 | 350/420 | -14/-14 |  |
| 218-233 | same frequencies as 14-29 | -14/-12 | CIS DTMF |

Перед тем, как вводить ту или иную мелодию в действие, необходимо чётко представлять порядок расчёта ритма этой мелодии, знать наименование сигнала, для которого эта мелодия создаётся, а также алгоритм ассоциирования мелодии заданному сигналу.

Список сигналов для которых программируются тоны и ритмы, можно получить, используя

оверлей 56 (LD 56). В данном материале эти сигналы приведены в следующей таблице:

Таблица

Tones and Cadences Table

| Запрос (LD 56) | Английское название | Русский эквивалент |
| --- | --- | --- |
| 1. RING |  |  |
| Cadence |  | Ритм |
| NCAD/NBCS | Normal Cadence/SL1 normal Cadence | Нормальный ритм вызывного сигнала |
| DCAD/DBCS | Distinctive Cadence/same for SL1 | Спец. ритм вызывного сигнала |
| ICAD/DBCS | Intercom Cadence/same for SL1 | Ритм внутриучрежденческого вызова |
| NDR1 PBX(BCS) | Network Distinctive Ring #1 | Вызов типа 1 учрежденческой сети |
| NDR2 | Network Distinctive Ring #2 | Вызов типа 2 учрежденческой сети |
| NDR3 | Network Distinctive Ring #3 | Вызов типа 3 учрежденческой сети |
| NDR4 | Network Distinctive Ring #4 | Вызов типа 4 учрежденческой сети |
| RCAD | Recall Cadence | Ритм возвращённого вызова |
| GCAD | Group Call Cadence | Ритм группового (циркулярного) вызова |
| HCAD | Held Call Reminder Cadence | Ритм напоминающего сигнала о вызове на удержании (Is not being repeated) |
| PCAD | Recall or Misoperation Cadence | Ритм сигнала о несанкционированном действии или ритм возвращённого вызова |
| 2. HCCT | H/W – controlled Cadences & Tones | Тоны и ритмы, формируемые аппаратным способом |
| DIAL | Dial Tone | Тон “Ответ Станции” (ОС) |
| EEST | End-to-End Signalling Feedback Tone | Контрольный тон при наборе “Из конца в конец” |
| CFWT | Conference Warning Tone/ Cadence | Уведомляющий сигнал об установленной конференции |
| SPCL | Special Tone/ Cadence | Спец. тон |
| CDT | Control Dial Tone/ Cadence | Тон “Управляющий ОС” |
| CFDT | Call Forward Tone/ Cadence | Тон “ОС при наличии режима переадресации” |
| MWDT | Message Waiting Tone/ Cadence | Тон “ОС при наличии сообщения” |
| CFMW | Call FWD, MW Tone/ Cadence | Тон “ОС при наличии сообщения или режима переадресации” |
| ACTN | Active Feature Tone/ Cadence | Тон “ОС при активированной функции (ДВО)” |
| BUSY | Busy Tone/ Cadence | Тон/Ритм сигнала “Занято” |
| PREM | Preemption Tone/ Cadence | Тон/Ритм сигнала о преимуществе другого абонента |
| PRBK | Precedence Tone/ Cadence | Тон/ритм сигнала о преимуществе перед другим абонентом |
| ARBK | ACD Ring Again Ringback Tone/ Cadence | Сигнал “Контроль посылки вызова” (КПВ) при наличии режима повторного вызова в ACD |
| FFCT | Flex Feature Code Confirmation Tone/ Cadence | Сигнал подтверждения правильности ввода кода активации ДВО |
| LIMT | Log in Mode Tone/ Cadence for Analogue Sets | Сигнал подтверждения о входе в режим работы ACD |
| NRMT | Not Ready Mode Tone/ Cadence for ACD sets | Сигнал подтверждения о переходе в режим “Не готов” при нахождении в режиме ACD |
| AWUT | AWU Special Error Tone/ Cadence | Спец. сигнал уведомления об ошибке при установлении режима “Вызов в заданное время” |
| OVFL | Overflow Tone/ Cadence | Сигнал “Переполнение” |
| TEST | Test Tone/ Cadence | Тестовый сигнал |
| HOWL | Howler Tone/ Cadence | Хаулер - сигнал |
| ERWT | Expensive Route Tone/ Cadence | Сигнал уведомления о занятии дорогостоящего направления связи |
| PCWT | Precedence Call Waiting Tone | Сигнал о преимуществе перед другим абонентом при наличии режима “очередной вызов” |
| ACFT | ACD Call Forcing Tone/ Cadence | Сигнал уведомления о подключаемом абоненте при наличии режима ACD |
| TLP | Tone to Last Party | Тон разъединения |
| TLPT | TLP Timer | Таймер сигнала разъединения |
| PATI | Patience Tone Multi-Party Operations | Контрольный сигнал при наличии режима многосторонней связи |
| CAB | M911 Call Abandon on Answer Tone/ Cadence | Тестовый сигнал типа М911 “Произвести разъединение при ответе абонента” |
| 3. CAST |  |  |
| LDN | LDN Tone/ Cadence | КПВ при наборе учрежденческий группового номера (УГН) |
| DI0 | Dial 0 Recall Tone/ Cadence | КПВ при наборе номера оператора |
| HLDC | Hold Confirmation Tone/ Cadence | Контрольный сигнал включения режима “Удержание вызова” |
| CPNC | Camp-on Confirmation Tone/ Cadence | Уведомление о включении режима “Вызов по освобождению абонента” |
| 4. SCCT | S/W Controlled Cadences & Tones | Тоны и ритмы сигналов, формируемых программным способом |
| CAMP | Camp-on Tone/ Cadence | Вызывной сигнал “Вызов по освобождению абонента” |
| RPAW | Radio Paging Warning Tone/ Cadence | Предупреждающий сигнал о занятии линии связи с оборудованием персонального вызова |
| AOBT | Agent Observe Tone/ Cadence | Сигнал агенту группы ACD о подключении контролёра Only last 8 tacts are being repeated |
| INTU | Intrusion Tone/ Cadence | Сигнал о подключении к разговору ещё одного абонента Only last 8 tacts are being repeated |
| CWT | Call Waiting Tone/ Cadence | Сигнал о приходе очередного вызова в процессе разговора |
| OBKT | Observe Blocking Tone/ Cadence | Сигнал о блокировке подключении контролёра |
| OVRD | Override Tone/ Cadence | Сигнал о подключении к разговору ещё одного абонента по праву высшего приоритета Only last 8 tacts are being repeated |
| OHQ | Off-Hook Queuing Tone/ Cadence | Контрольный сигнал режима “Доступ к сети при освобождении абонента” |
| SRT | Automatic Set Relocation Tone/ Cadence | Конрольный сигнал включения режима перемещения телефона |
| TMAT | Telephone messaging Alert Tone/ Cadence | Контрольный сигнал включения режима “Сообщение” |
| TMOT | Telephone Messaging OK Tone/ Cadence | Контрольный сигнал, подтверждающий получение сообщения |
| TSUT | Telephone Status Update Tone/ Cadence | Контрольный сигнал об изменении статуса помещения |
| 5. SRC |  |  |
| SRC1 | Source Tone 1 | Спец. тон № 1 |
| SRC2 | Source Tone 2 | Спец. тон № 2 |
| SRC3 | Source Tone 3 | Спец. тон № 3 |
| SRC4 | Source Tone 4 | Спец. тон № 4 |
| SRC5 | Source Tone 5 | Спец. тон № 5 |
| SRC6 | Source Tone 6 | Спец. тон № 6 |
| SRC7 | Source Tone 7 | Спец. тон № 7 |
| SRC8 | Source Tone 8 | Спец. тон № 8 |
| 6. MINT |  |  |
| CFSN | Call Forward All Calls Active | Сигнал ОС при включённой переадресации |
| CPOQ | Call is Being Parked or the Set in OHQ State | Уведомляющий сигнал о включении режима “Парк” или режима “Доступ к сети при освобождении абонента” |
| RGAR | Ring Again is applied by another set | Уведомляющий сигнал о том, что режим “Повторный вызов” ужевключён на другом телефоне, чтобы контролировать состояние данного вызываемого абонента |
| RPCT | Confirmation Tone is replaced by RAN | Тон, уведомляющий о том, что вместо сигнала подтверждающего включение функции, будет использоваться автоинформатор |
| RGAB | Station Dialed Busy | Сигнал, подтверждающий включение режима “Повторный вызов” при занятом вызываемом абоненте |
| MWAN | Message Waiting | Уведомляющий сигнал о наличии сообщения |
| DNDA | Do Not Disturb ( DND ) | Ответный сигнал при блокировке входящих вызовов на телефон |
| SSLK | Set Status Lockout | Ответный Сигнал “Лок-Аут” |

Алгоритм расчёта параметров мелодии (ритма и тонов)

Алгоритм расчёта включает следующие этапы:

- Задают временные интервалы для подачи тона и паузы в ритме мелодии

Пример: длительность тона  - 2 сек

длительность паузы - 2 сек

- В LD 17 указывают единицу дробления временного интервала:

LD 17

TYPE = PARM

TMRK = 128

96 (на такие интервалы будет разбит интервал 2 сек)

Распечатать заложенный в базу данных параметр TMRK можно с помощью LD 22, TYPE = PARM

- Производят расчёт:

2 сек = 2000 мсек

2000 мсек : 128 мсек (см. LD 17) = 15, 625 ~ 16

128 x 16 = 2048

2048 ~ 2050

2050 : 5 (шаг) = 410

410 - это число, соответствующее длительности тона 2 сек. Данное число используем на следующем шаге для программирования длительности тона.

- Используя LD 56, закладывают программу

| - LD 56 (Тон формируется программно) REQ = NEW TYPE = MCAD WCAD = 51 - указывают номер ритма CDNC = 410 410 (тон) (пауза) | - LD 56 (Тон формируется аппаратно) REQ = NEW TYPE = FCAD WCAD = 51 (WCAD = 1…15 - только через MCAD, DISX/ENLX - в LD 38) CDNC = 410 410 410 410 END = REPT OFF CYCS =10 WTON = NO - тон по умолчанию YES- свой тон TONES = 134 135 |
| --- | --- |

- По окончании закладки программы инициализируют коммутатор, чтобы включить тоны и ритмы.

Коды доступа к ДВО с аналоговых телефонов

Подключённый к  М1 - 11 аналоговый телефон можно использовать с той же эффективностью в смысле использования дополнительных видов обслуживания (функций), если в базу данных заложить коды, набирая которые, абонент получает возможность, к примеру, переадресовать вызовы с данного телефона на другой.

Программирование данных кодов осуществляется в LD 57. Сами коды и их краткая характеристика приведены в следующей таблице.

Таблица Кодов доступа к ДВО

| FFC | English version | Russian Version |
| --- | --- | --- |
| ASRC | Auto Set Relocation | Перемещение телефона |
| ATDA | AutoDial = Activate | Вызов номера из регистра |
| ATDD | AutoDial = Deactivate | отключение вызова номера из регистра |
| AUTH | Auth Code | Код “Набор личного кода” |
| AWUA | AWU = Activate | Код включения функции “Вызов в заданное время” |
| AWUD | AWU = Deactivate | Код выключения функции “Вызов в заданное время” |
| AWUV | AWU = Verify | Код проверки функции “Вызов в заданное время” |
| CDRC | CDR = Charge Account | Код включения тарификации |
| CFWA | CFW = Activate | Код включения переадресации |
| CFWD | CFW = Deactivate | Код выключения переадресации |
| CFWV | CFW = Verify | Код проверки переадресации |
| COND | Conference Diagnostics | Проверка установления режима конференции |
| CPAC | Call Park = Access | Доступ к вызову, переведённому в режим Парк |
| CPRK | Call Park = Park | Активация функции Парк |
| CSHF | Centrex Flash | Имитация кратковременного нажатия на рычаг (Краткий сброс) |
| C6DS | 6-Party Conference | Организация конференции на 6 абонентов |
| CWGA | Call Waiting = Activate | Переключение на вызов, поступивший в ходе беседы |
| CWGD | Call Waiting = Deactivate | Возращение к беседе |
| DEAF | Deactivate Ring Again and Forward | Отключить функции “Повт. Вызов” и “Переадресация” |
| DPVS | Data Port = Verify | Проверка состояния порта передачи данных |
| ELKA | Electronic Lock = Activate | Включение режима “Блокировка работы телефона” |
| ELKD | Electronic Lock = Deactivate | Отключение режима “Блокировка работы телефона” |
| GRPF | Group Call Activate | Код циркулярного (группового) вызова |
| GRCL | Group Call List | Код доступа к выбору группы для группового вызова |
| HOLD | Permanent Hold | Перевод вызова в режим «Пауза» |
| ICFA | Internal Call Forward = Activate | Включение режима “Переадресация внутри офиса” |
| ICFD | Internal Call Forward = Deactivate | Выключение режима “Переадресация внутри офиса” |
| ICFV | Internal Call Forward = Verify | Проверка режима “Переадресация внутри офиса” |
| I M S | Integrated Message System Access | Доступ к службе IMS (Регистрация сообщений) |
| LILO | Log-In/ Log-Out (Analog set) | Вход / выход из режима работы ACD |
| MNTC | Maintenance | Код входа в режим управления коммутатором |
| MSBA | Make Set Busy = Activate | Включение режима “Блокировка вх. вызовов” |
| MSBD | Make Set Busy = Deactivate | Выключение режима “Блокировка вх. вызовов” |
| MTRC | Call Trace | Включение режима трассировки |
| MWRA | Multiple Wake Up repeated = Activate | Код включения функции “Вызов в заданное время” с повторением через сутки |
| MWUA | Multiple Wake Up = Activate | Код включения функции “Вызов в заданное время” |
| MWUD | Multiple Wake Up =Deactivate | Код выключения функции “Вызов в заданное время” |
| NRDY | Not Ready = Activate/ Deactivate | Включение режима “Пауза в работе агента ACD” |
| OVRD | Override | Код подключения к разговору |
| PUDN | Directed Pick Up | Код перехвата вызова с набором номера телефона |
| PUGR | Group Pick Up | Код перехвата вызова с набором номера группы |
| PURN | Pick Up | Код перехвата вызова |
| RCFA | Remote CFW = Activate | Включение переадресации с удалённого телефона |
| RCFD | Remote CFW = Deactivate | Выключение переадресации с удалённого телефона |
| RCFV | Remote CFW = Verify | Проверка переадресации с удалённого телефона |
| RDLN | Last No Redial | Повторный набор номера |
| RDNE | Last No Redial = Erase | Удаление номера для повторного набора |
| RDSN | Last No Redial = Redial Saved | Проверка записи номера для повторного набора |
| RDST | Redial = Store | Запись номера для повторного набора |
| RGAA | Ring Again = Activate | Включение режима “Повторный вызов” |
| RGAD | Ring Again = Deactivate | Выключение режима “Повторный вызов” |
| RGAV | Ring Again = Verify | Проверка режима “Повторный вызов” |
| RMST | Room Status | Код смены статуса помещения |
| SADS | SAR = Disable | Выключение режима “Запреты по расписанию” |
| SAEN | SAR = Enable | Включение режима “Запреты по расписанию” |
| SALK | SAR = Lock | Вкл режима “Блокировка работы по расписанию” |
| SAUN | SAR = Unlock | Выкл режима “Блокировка работы по расписанию” |
| SCPC | Station Control Password Change | Код для смены пароля телефона |
| SPCC | Speed Call Controller | Функция “Ускоренный набор с коррекцией списка” |
| SPCU | Speed Call User | Функция “Ускоренный набор без коррекции списка” |
| TFAS | Trunk Answer From Any Station = TAFAS | Код перехвата входящего вызова |
| TRMD | Terminal Diagnostics | Код режима “Диагностика телефона” |
| TRVS | Trunk Verification | Код режима “Диагностика СЛ” |
| USCR | User Selectable Call Redirection | Смена параметров переадресации по неответу |
| USTA | User Status | Код режима “Проверка сосотояния пользователя” |

Общие сведения об оверлейных программах

Оверлейные программы позволяют объединять пакеты программ, входящие в состав Программного Обеспечения коммутатора, таким образом, чтобы получить возможность запрограммировать порт для подключения телефонного аппарата, соединительной линии, список ускоренного набора и т.д. Разумеется, различные оверлейные программы позволяют создавать базы данных и обслуживать (включать, выключать, контролировать состояние и т.д.) различные платы и устройства (аппаратную часть).

Оверлейные программы, применяемые при создании баз данных приведены в таблице Е

Таблица Е

| Оверлей | Основные блоки, куда осуществляется закладка программы |
| --- | --- |
| LD 10 | Аналоговые ТА |
| LD 11 | Цифровые ТА |
| LD 12 | Консоль оператора |
| LD 13 | Тон – детекторы, терминалы MFC |
| LD 14 | СЛ |
| LD 15 | База данных эксплуатирующей организации |
| LD 16 | Направление связи |
| LD 17 | База данных по конфигурации коммутатора (раздел 1) |
| LD 18 | Базы данных на списки |
| LD 19 |  |
| LD 20 | Распечатка сведений о базах данных на телефоны и СЛ |
| LD 21 | Распечатка баз данных на эксплуатирующую организацию или направление связи |
| LD 22 | Распечатка базы данных по конфигурации коммутатора |
| LD 23 | Аппаратно-программное средство ACD = Распределение входящих вызовов (РВВ) |
| LD 24 | DISA = Direct Inward System Access = Система транзитного вызова |
| LD 25 | Перемещение баз данных на новые адреса |
| LD 26 | Блокировка входящих вызовов для группы абонентов |
| LD 27 | Программирование интерфейса 2B + D |
| LD 28 | Функция “Route Selection for ANI” = выбор альтернативы по АОН |
| LD 29 | Форматирование памяти коммутатора |
| LD 49 | Таблицы для функций (IDC и NFCR) = (Преобраз-е входного набора и запреты доступа к направлениям связи) |
| LD 50 | Функция Парк |
| LD 52 | Програмирование аппаратуры станционного выноса с интерфейсом 2М |
| LD 56 | Тоны и ритмы |
| LD 57 | Коды функций |
| LD 58 | Установочные параметры цифровых трактов |
| LD 73 | Таймеры,уровни, синхронизация и сигнализация цифровых трактов |
| LD 74 | Интерфейс DASS2 |
| LD 79 | Функция VNS = Virtual Network Service = |
| LD 86 | ESN 1 = Функции автовыбора альтернатив в сети связи (раздел 1) |
| LD 87 | ESN 2 = Функции автовыбора альтернатив в сети связи (раздел 2) |
| LD 88 | Authcode = Личные коды абонентов |
| LD 90 | Функции автовыбора альтернатив в сети связи (раздел 3) |
| LD 93 | Multi - Tenant Service = Разделение ресурсов коммутатора между отделами эксплуатирующей организации (см. LD 15) |
| LD 94 | Регистровая сигнализация типа MFC = Multi - Frequency Compelled |
| LD 95 | Функция CPND = Call Party Name Display = Индикация имени абонента |
| LD 97 | База данных по конфигурации коммутатора (раздел 2) |
| LD 117 | База данных по сигналам тревоги |
| LD 135 |  |
| LD 137 |  |
| LD 143 |  |

Иерархическое дерево оверлейных программ, предназначенных для закладки баз данных (административных программ), приведено на следующем рисунке

Оверлейные программы, предназначенные для технического обслуживания коммутатора, приведены в таблице F

Таблица F

| LD 2 | Установка времени и даты |
| --- | --- |
| LD 30 | Сигнализация состояний |
| LD 31 | Тестирование телефонов и консоли оператора |
| LD 32 | Контроль и управление состоянием абонентского комплекта |
| LD 33 | Контроль и управление станционным выносом с интерфейсом 1,5 М |
| LD 34 | Диагностика и управление аппаратурой TDS, DTR и Тон - детекторы |
| LD 35 | Диагностика и управление станционным комплектом (W - машины) |
| LD 36, 41 | Диагностика аналоговых Соединительных Линий (СЛ) |
| LD 37 | Диагностика и управление устройствами ввода - вывода |
| LD 38 | Диагностика и управление конференц - связью |
| LD 39 | Диагностика и управление платами IGS и Синхрогенераторами (СС) |
| LD 40, 42 | Диагностика, тестирование и управление тарификаторами |
| LD 43 | Программа записи на различные носители |
| LD 44, LD 1 | Аудит программного обеспечения |
| LD 45 | Внутристанционные сигнализация и коммутация |
| LD 46 | Передача сигналов многочастотной сигнализации для целей АОН |
| LD 51 | Работа с приданным компьютером (Intercept Computer) |
| LD 53 | Диагностика и управление аппаратурой станционного выноса с интерфейсом 2М |
| LD 54 | Тональная сигнализация типа DTMF |
| LD 60 | Диагностика и управление цифровыми трактами, синхрогенераторами |
| LD 61 | Сброс индикаторов “Сообщение” |
| LD 62 | Диагностика и управление аппаратурой станционного выноса с интерфейсом 1,5М |
| LD 66 | Конверсия Программного обеспечения (W - машины) |
| LD 75 | Диагностика и управление цифровыми трактами типа DASS2 |
| LD 80 | Отслеживание вызовов и соединений |
| LD 81 | Программа печати |
| LD 83 | Программа печати |
| LD 84 | Программа печати |
| LD 85 | Программа печати |
| LD 92 | Автодиагностика соединительных линий |
| LD 96, 48 | Диагностика и управление платами ESDI, MSDL и D-каналами ЦСИО |
| LD 117 | Интерфейс Локальной Вычислительной Сети |
| LD 135 | Диагностика и управление платами CP и CNI |
| LD 137 | Диагностика и управление платами IODU/C, IOP/CMDU и IOP+ CMDU |
| LD 143 | Для IODU/C - создание баз данных и их запись на носитель |

Раздел 7

Запись сформированных баз данных на носители информации,

операции по модернизации аппаратно - программных средств коммутатора

Запись заложеной в коммутатор базы даных на различные типы носителей информации подразумевает  для модели 11 запись на полупостоянное запоминающее устройство, дискету, картридж или на плату PCMCIA, в зависимости от типа коммутатора: 11, 11Е или 11С. Процесс записи занимает некоторое время, при этом рекомендуется предусмотреть меры, предупреждающие отключение питания коммутатора в течение данного промежутка времени, составляющего приблизительно 2 - 3 мин. В коммутаторе предусмотрена возможность автоматической ежесуточной записи заложенных баз данных в ходе ежесуточных тестов. Время начала этих тестов и их объём указываются в оверлее 17 в следующем виде:

LD 17

TYPE = OVLY

TODR = 0300 (время начала ежесуточного теста)

DROL = 32 43 37 (список оверлейных программ, используемых в процессе тестирования)

Рекомендуется, при наличии с списке программ оверлея 45 (LD 45), удалить его, ввиду того, что с его помощью выключаются все цифровые телефоны, которые на момент тестирования оказались отсоединёнными от телефонных розеток.

Для получения резервных копий баз данных, заложенных в память коммутатора, требуется участие инженера.

Процесс  программного обеспечения,  зачастую сопровождающийся частичной заменой аппаратной части коммутатора получил название Модернизация (Upgrade). В ходе его приходится переносить базу данных, написанную на языке предыдущего поколения программного обеспечения коммутатора (т.н. релиза), на язык следующего поколения программного обеспечения, что требует от инженера, проводящего данную процедуру точного следования принятому алгоритму действий.

Алгоритмы действий при Записи баз данных и модернизации коммутатора приведены ниже.

- Дублирование базы данных (Database Backup)

| Opt 11 | Opt 11 E | Opt 11C |
| --- | --- | --- |
| Только на ВКО-картридж! - LD 43, EDD - Выкл - Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на BKО-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - ВКО¿ - Ожидать “ОК” - Выкл - Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на S/W-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - LD 2, STAD d m y hh mm ss | 1) На ВКО-картридж - LD 43, EDD - Выкл - Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на BKО-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - ВКО¿ - Ожидать “ОК” - Выкл - Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на S/W-картридж - Вернуть CPU на место, вкл 10. LD 2, STAD d m y hh mm ss) | - На дискету - LD 43, EDD - LD 43, XBK - INFO: = любой текст¿ - R> = “Page Down” - выбрать “Xmodem” - Filename: = имя файла¿ - Ожидать “OK” - XVR - R> = “Page Up” - выбрать “Xmodem” - Filename: = имя файла¿ Ожидать “OK” |
|  | - На дискету - LD 43, EDD - LD 43, XBK - INFO: = любой текст¿ - R> = “Page Down” - выбрать “Xmodem” - Filename: = имя файла¿ - Ожидать “OK” - XVR - R> = “Page Up” - выбрать “Xmodem” - Filename: = имя файла¿ - Ожидать “OK” | - На PCMCIA в ячейке “В” - PCMCIA - в ячейку “В” - LD 43, BKO - Ожидать “ОК” |
|  |  | - На PCMCIA в ячейке “А” - Utilities (3) - Archive (2) - Archive Database (3) - Customer name = имя¿ - Ожидать “ОК” |

- Восстановление Базы данных(Database Restore)

| Opt 11 | Opt 11 E | Opt 11C |
| --- | --- | --- |
| Только с картриджа - Выкл - Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на BKО-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - RES¿ - Ожидать “ОК” - Выкл - Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на S/W-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - LD 43, EDD | 1) С ВКО-картриджа - Выкл - Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на BKО-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - RES¿ - Ожидать “ОК” - Выкл - Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на S/W-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - LD 43, EDD | - C PCMCIA в “В” - PCMCIA - в ячейку “В” - LD 43, RES - Ожидать “OK” - Выкл / Вкл или LD 43, XSL SURE = Y PASS = OHNO |
|  | - С Дискеты - LD 43, XRT - INFO: = любой текст¿ - R> = “Page Up” - выбрать “Xmodem” - Filename: = имя файла¿ - Ожидать “OK” - XVR - R> = “Page Up” - выбрать “Xmodem” - Filename: = имя файла¿ - Ожидать “OK” - Выкл/ Вкл или LD 43, XSL SURE = Y PASS = OHNO | - С Дискеты - LD 43, XRT - INFO: = любой текст¿ - R> = “Page Up” - выбрать “Xmodem” - Filename: = имя файла¿ - Ожидать “OK” - XVR - R> = “Page Up” - выбрать “Xmodem” - Filename: = имя файла¿ 11. Ожидать “OK” |
|  |  | - С PCMCIA в ячейке “А” - Utilities (3) - Install Archive (3) - Выбрать имя файла¿ - Ожидать “ОК” - Выкл / Вкл |
|  |  | - С дискеты через меню: При загрузке Ctrl + I, либо из оверлейной системы^ LD 143 UPGRADE - Utilities (3) - Restore Backed Up DB (3) - CCBR Restore File (3) - Выбрать имя файла¿ - Ожидать “ОК” 6. Выкл / Вкл |

- Процедура замены программного обеспечения (S/W Upgrade)

| Opt 11 | Opt 11 - Opt 11 E | Opt 11C |
| --- | --- | --- |
| Только с картриджа - LD 43, UPG - Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на BKО-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - RES¿ - Ожидать “ОК” - Выкл - Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на S/W-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - LD 43, EDD | 1) С картриджа - Выкл - Извлечь CPU, заменить S/W -картридж 18.40 на S/W-картридж 20.08 - Вернуть CPU на место, вкл - RES¿ - Ожидать “ОК” - Выкл - Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на S/W-картридж - Вернуть CPU на место, вкл - LD 43, EDD | - C PCMCIA в ячейке “A” - Opt 11C ® Opt 11C - PCMCIA - в ячейку “A” - LD 143, UPGRADE - System Upgrade(2) - Upgrade to new (2) - Выбрать блок S/W: = Controlled Rls(6) - Ввести номера нужных пакетов: 215 - 231¿ - Correct? = Y - Select Dbase: = - =Archived Database (3) - Выбрать имя архива - Change ISM? = Y - Ввести новые ISM-парам - Correct? = Y - Correct? = Y - Ввести шифры (Key1,2,3) - You sure? = Y - Дождаться окончания перезагрузки |
| - Opt 11 ® Opt 11C - LD 22, TID, читать “ID 11” - LD 43, EDD - Выкл, извлечь CPU - Забрать S/W-картридж - Установить SSC, вкл - (SSC c D/Board !) - Нажать ^I = (Ctrl+I) - Ожидать меню - Выбрать “Sys. Upgrade”(2) - Выбрать “Opt11- 11C” (1) - Select Feature Set - выбрать нужный блок ПО - Change Aux UD =Y - Набить “№ 11Е” - Install Database = Y - DBase Sourse = S/W Cartr (2) - Установить CUT с картриджем в ячейку “В” - Enter <cr> if ready = ¿ - ожидать: “DBase Restore and Upgrade Complete - Ввести новые ISM-парам - Correct? = Y - Correct? = Y - Enter New Keycodes - ввести шифры (Key 1,2,3) - You sure? = Y - Дождаться окончания перезагрузки - LD 2, STAD; LD 43, EDD | Opt 11E ® Opt 11C - LD 22, TID, читать “№ 11Е” - LD 143, XBK - Page Down - XModem - Filename: = имя файла¿ - XVR, ждать “ОК” - (это копия Базы Данных) - Выкл, извлечь SCORE - Установить SSC, вкл - Нажать ^I = (Ctrl+I) - Ожидать меню - Выбрать “Sys. Upgrade”(2) - Выбрать “Opt11E - 11C”(1) - Select Feature Set - выбрать нужный блок ПО - Change Aux UD =Y - Набить “№ 11Е” - Install Database = Y - DBase Sourse = CCBR (1) - Enter <cr> if ready = ¿ - Receive = “Page Up” - Xmodem - Filename = имя файла - ожидать: “DBase Restore and Upgrade Complete - Ввести новые ISM-парам - Correct? = Y - Correct? = Y - Enter New Keycodes - ввести шифры (Key 1,2,3) - You sure? = Y - Дождаться окончания перезагрузки - LD 2, STAD; LD 43, EDD | Если надо сменить номер AUX - Выкл/ вкл - (Ctrl+I) - получить меню - Выбрать “Sys Upgrade” (2) - “Feature/ Param” (3) - Change AUX ID? = Y - Новый AUX ID - Enter New Keycodes = ввести Key 1, 2, 3 (по 8 зн) |

- Первая закладка Программного Обеспечения  (New S/W Install)

| Opt 11 | Opt 11 E | Opt 11C |
| --- | --- | --- |
| - Установить картридж S/W на плату CPU - Установить CPU - Вкл | - Установить картридж S/W на плату CPU - Установить CPU - Вкл | - C PCMCIA в ячейке “A” - PCMCIA - в ячейку “A” - New Sys Install PCMCIA(1) - Выбрать блок S/W: = Controlled Rls(6) - Ввести номера нужных пакетов: 215 - 231¿ - Correct? = Y - Select Dbase: = - =Archived Database (3) - Выбрать имя архива - Change ISM? = Y - Ввести новые ISM-парам - Correct? = Y - Correct? = Y - Ввести шифры (Key1,2,3) - You sure? = Y - Дождаться окончания перезагрузки |
|  |  | - C Daughter Board - New Sys Install D/B (4) - Выбрать блок S/W: = Controlled Rls(6) - Ввести номера нужных пакетов: 215 - 231¿ - Correct? = Y - Select Dbase: = - =Archived Database (3) - Выбрать имя архива - Change ISM? = Y - Ввести новые ISM-парам - Correct? = Y - Correct? = Y - Ввести шифры (Key1,2,3) - You sure? = Y Дождаться окончания перезагрузки |

Терминология

В заключение приводится список терминов, принятых при написании данного материала, который, при наличии в нём недостатков, оказывается предпочтительнее полного отсутствия системы терминов в общении инженеров - связистов.

Based on: 	Standard  ГОСТ 17657-79

Standard  ГОСТ 19472-88

| Core | Управляющее устройство |
| --- | --- |
| Network | Коммутационное поле связи, КПС |
| Common Equipment, CE | Станционный комплект, СК |
| Peripheral Equipment, PE | Линейный комплект, ЛК |
| Private Branch Exchange, PBX | Учрежденческая АТС, УАТС |
| Private Network | Учрежденческая сеть, Ведомственная Производственная Сеть Оператора Связи |
| Remote Equipment | Телефонная подстанция |
| Trunk | Соединительная линия телефонной сети, Соединительная линия, СЛ |
| Toll Trunk | Междугородняя соединительная линия телефоной сети, Междугородняя соединительная линия, СЛМ |
| Subscriber line, Subscriber loop | Абонентская линия телефонной сети, АЛ |
| Linear Hunt | Линейное искание |
| RRB Hunt | Круговое искание |
| Route | Направление связи, Направление, НС |
| Trunk Group | Пучок линий |
| Terminal Number, TN | Адрес терминала, АТ |
| Feature Keys | Функциональные клавиши |
| Autodial | Клавиша “Регистр” |
| Stored Number Redial | Клавиша “Буфер” |
| Group Call | Циркулярный вызов |
| Applications | Аппаратно-программные средства прикладного назначения, АПС прикладного назначения |
| Automatic Call Distribution, ACD | АПС распределения телефонных вызовов в группе операторов , ACD - сервис, Сервис РТВГО |
| Agent | Рабочее место в системе РТВ, Рабочее место, РМ |
| Ringer | сигнал вызова |
| Buzz | зуммер |
| Cadence | ритм |
| Module, Cube, Shelf | модуль |
| Cabinet | Шкаф |
| Core/Net Module | Модуль УУ |
| Top Cap | Оголовок |
| System Monitor | Системный монитор, Плата контроля параметров |
| Switch | Телефонный коммутатор |
| LCD, Liquid Crystal Display | ЖКИ, (жидко-кристаллический индикатор) Индикатор |
| LCD Screen | Экран |
| LCD is blinking flashing | Индикатор мерцает |
| fast | часто |
| slow | редко |
| LCD is lit steadily | индикатор подсвечен |
| LCD is blind | индикатор не подсвечен |
| Ñ | знак треугольника |
| Group | Группа КПС, Коммутационная группа |
| Dial Tone | Сигнал “Ответ станции” Сигнал ОС |
| Busy Tone | Сигнал “Занято” |
| Ring back Tone | Сигнал “Контроль посылки вызова”, Сигнал КПВ |
| Central Office Area | Телефонный район |
| Voice | Речь, речевой |
| Features and Services | Дополнительные виды обслуживания ДВО телефонного коммутатора |
| Applications Services | ДВО прикладного характера |
| RAN, Recorded Announcement | Ответ автоинформатора |
| RAN Route | Направление связи на автоинформатор |
| National Network | Междугородняя телефонная сеть страны |
| Central Office, Local Exchange | Городская АТС |
| Long Distance Call | Междугородний или международный вызов |
| NARS, Network Alternate Route Selection | Программа выбора обходных связей по двум индексам |
| Software | Программное обеспечение Математическое обеспечение МО |
| Hardware | Аппаратная часть, Аппаратное обеспечение |
| Circuit Pack, Card | Плата |
| Traffic Volume | Объем передаваемой информации |
| Stress | Усилие |
| Sample | Отсчет |
| Seal | Заливать компаундом |
| Splice | Сросток кабеля, провода |
| Envelope | Штамп речевого сообщения |
| Tag | Метка речевого сообщения |
| Forward | Переадресация вызова |
| Transfer | Передача вызова |
| Hold | Пауза |
| Mute | Откл. Микрофона |
| Handsfree | Клавиша ГГС (Громкоговорящей связи) |
| Call Waiting | Очередной вызов |
| Ring Again | Повторный вызов, Уведомление - абонент ждет |
| Loop | Номер контура коммутационного поля, К |
| Shelf | Номер субконтура коммутационного поля, С |
| Card | Номер электронной платы, П |
| Unit | Номер блока контактов, Б |
| Mapping | Проецирование |
| Group Network Shelf | Полугруппа группы коммутационного поля |
| Group 1 Shelf 0 | Полугруппа 1 - 0 |
| Card Cage | Корзина |
| Backplane | Контактное поле |
| Flash | Краткий сброс, Сброс - возврат |
| Single Appearance Directory Number | Однократный учрежденческий номер |
| Multiple Appearance Directory Number | Множественный учрежденческий номер |